| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  |  | Руководителю |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.12.2019 г. №.1152-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование товара | Сведения о технических и функциональных характеристиках товара | Ед. изм | Кол-во | Цена, рублей | Страна происхождения | КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коннектор соединительный с пластичным клапаном | Предназначен для предотвращения обратного тока жидкостей из катетера и герметизации соединений во время внутрисосудистых вмешательств. Адаптер способен присоединяться к диагностическому, проводниковому катетеру, интродъюсеру. Клапан защелкивающегося типа, позволяет вводить инструменты размерами от 3F до 8F, эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер прозрачный для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение позволяет омывать инструмент, находящийся в просвете и используется в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста и иных лекарственных растворов. Модификация - Big Easy двухпортовый. | шт. | 32 |  |  |  |
| 2 | Коннектор соединительный с пластичным клапаном | Предназначен для предотвращения обратного тока жидкостей из катетера и герметизации соединений во время внутрисосудистых вмешательств. Адаптер способен присоединяться к диагностическому, проводниковому катетеру, интродъюсеру. Клапан защелкивающегося типа, позволяет вводить инструменты размерами от 3F до 8F, эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер прозрачный для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение позволяет омывать инструмент, находящийся в просвете и используется в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста и иных лекарственных растворов. Модификация - Sequel трехпортовый. | шт. | 5 |  |  |  |
| 3 | Игла для ангиографии | Игла ангиографическая предназначена для пункции магистральных артерий. Длина 70 мм, внутренний диаметр не менее 0,038", наружный диаметр 18G. Одноразового использования. Индивидуальная стерильная упаковка. | шт. | 205 |  |  |  |
| 4 | Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | Предназначен для введения инструментов в сосуд. Интродьюсер с гемостатическим клапаном, покрытым силиконом, с высоким уровнем скольжения клапана, внутренней и наружной поверхностей интродъюсера, с боковым портом, снабженным трехходовым краном. Материал – рентгеноконтрастный пластик. Диаметр 5 F. Длина канюли 11 см. Несминаемость трубки при прохождении изгибов. Трехстворчатый Форма клапана интродьюсера. Внутренний диаметр не менее 1,7 мм для 5 F. Наличие дилататора, снабженного замком. Наличие минипроводника 45 см, 0,035". Цветовая маркировка интродьюсеров в зависимости от диаметра. Размеры: Длина канюли 11 см, диаметр 5F. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Покрытие на основе силикона определяет способность инструмента преодолевать извитые участки сосуда. Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Внешний диаметр - параметр определяется в зависимости от диаметра артерии. Внутренний диаметр - параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Длина интродьюсера и минипроводника - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. | шт. | 323 |  |  |  |
| 5 | Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | Предназначен для введения инструментов в сосуд. Интродьюсер с гемостатическим клапаном, покрытым силиконом, с высоким уровнем скольжения клапана, внутренней и наружной поверхностей интродъюсера, с боковым портом, снабженным трехходовым краном. Материал – рентгеноконтрастный пластик. Диаметр 6F. Длина канюли 11 см. Несминаемость трубки при прохождении изгибов. Трехстворчатый Форма клапана интродьюсера. Внутренний диаметр не менее 2,0 мм для 6 F. Наличие дилататора, снабженного замком. Наличие минипроводника 45 см, 0,035". Цветовая маркировка интродьюсеров в зависимости от диаметра. Размеры: Длина канюли 11 см, диаметр 6F. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Покрытие на основе силикона определяет способность инструмента преодолевать извитые участки сосуда. Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Внешний диаметр - параметр определяется в зависимости от диаметра артерии. Внутренний диаметр - параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Длина интродьюсера и минипроводника - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. | шт. | 284 |  |  |  |
| 6 | Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | Предназначен для введения инструментов в сосуд. Интродьюсер с гемостатическим клапаном, покрытым силиконом, с высоким уровнем скольжения клапана, внутренней и наружной поверхностей интродъюсера, с боковым портом, снабженным трехходовым краном. Материал – рентгеноконтрастный пластик. Диаметр 7F. Длина канюли 11 см. Несминаемость трубки при прохождении изгибов. Трехстворчатый Форма клапана интродьюсера. Внутренний диаметр не менее 2,3 мм для 7 F. Наличие дилататора, снабженного замком. Наличие минипроводника 45 см, 0,035". Цветовая маркировка интродьюсеров в зависимости от диаметра. Размеры: Длина канюли 11 см, диаметр 7F. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Покрытие на основе силикона определяет способность инструмента преодолевать извитые участки сосуда. Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Внешний диаметр - параметр определяется в зависимости от диаметра артерии. Внутренний диаметр - параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Длина интродьюсера и минипроводника - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. | шт. | 20 |  |  |  |
| 7 | Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | Предназначен для введения инструментов в сосуд. Интродьюсер с гемостатическим клапаном, покрытым силиконом, с высоким уровнем скольжения клапана, внутренней и наружной поверхностей интродъюсера, с боковым портом, снабженным трехходовым краном. Материал – рентгеноконтрастный пластик. Диаметр 7F. Длина канюли 25 см. Несминаемость трубки при прохождении изгибов. Трехстворчатый Форма клапана интродьюсера. Внутренний диаметр не менее 2,3 мм для 7 F. Наличие дилататора, снабженного замком. Наличие минипроводника 45 см, 0,035". Цветовая маркировка интродьюсеров в зависимости от диаметра. Размеры: Длина канюли 11 см, диаметр 7F. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Покрытие на основе силикона определяет способность инструмента преодолевать извитые участки сосуда. Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Внешний диаметр - параметр определяется в зависимости от диаметра артерии. Внутренний диаметр - параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Длина интродьюсера и минипроводника - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. | шт. | 5 |  |  |  |
| 8 | Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | Интродьюсер длиной 11 см, диаметр 6 F, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3х ходовым краником и иглой. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки интродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 6Fr. Наличие дилататора, обтуратора и проводника 0.025" (0.64мм), длиной 50 см. Материал проводника нержавеющая сталь с платиновым кончиком, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Металлическая игла с длиной 4.0 см, диаметром 20 G. Наличие цветовой кодировки втулки для размера 20G. Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Покрытие на основе силикона определяет способность инструмента преодолевать извитые участки сосуда. Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Внешний диаметр - параметр определяется в зависимости от диаметра артерии. Внутренний диаметр - параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Длина интродьюсера и минипроводника - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. | шт. | 400 |  |  |  |
| 9 | Кабель соединительный двухконтактный для отделения микроспиралей | Одноразовый двухконтактный соединительный кабель, обеспечивающий подачу энергии, необходимой для отсоединения спирали от зоны отсоединения системы спирали. Длина 157 см. Поставляется в стерильной упаковке. | шт. | 10 |  |  |  |
| 10 | Катетер ангиографический, одноразового использования | Катетер диагностический для проведения церебральной ангиографии. Материал катетера – полиуретан, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Характеристики: атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – политетрафторэтилен, внутренний просвет катетера – 0.038", максимальное давление – 1200psi. Объемная скорость кровотока – 18 мл/сек. Наружный диаметр - 5F . Длина – 100 см. Требуемые модификации: Bern. Диаметр катетера, Fr – 5 Длина катетера – 100 (сантиметр) Исследуемые сосуды - Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Количество боковых отверстий - ≥ 0 и ≤ 2 (штука) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Форма кончика катетера-показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Максимальное давление-показатель влияет на безопасность использования. Длина катетера- показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Стальная оплетка катетера- показатель обеспечивает жесткость катетера. Пластик полиуретан придает гибкость катетеру для обеспечения необходимого доступа к сосудам – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. | шт. | 5 |  |  |  |
| 11 | Катетер ангиографический, одноразового использования | Катетер диагностический для проведения ангиографии маточных артерий. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Длина изогнутого плеча – 19 см, угол загиба дистального кончика - 90°. Наружный диаметр - 5Fr. Длина – 80 см. Наличие увеличенного внутреннего просвета 0,047” (1,20 мм). Совместимость с 0,038”(0,97 мм) проводником. Максимальное давление 1000 psi (6,895 kpa). Наличие внутреннего PTFE покрытия. Атравматичный полипропиленовый кончик катетеров. Диаметр катетера, Fr – 5 Длина катетера – 80 (сантиметр) Исследуемые сосуды - Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Количество боковых отверстий - ≥ 0 и ≤ 2 (штука) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Форма кончика катетера-показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Максимальное давление-показатель влияет на безопасность использования. Длина катетера- показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Стальная оплетка катетера- показатель обеспечивает жесткость катетера. Пластик полиуретан придает гибкость катетеру для обеспечения необходимого доступа к сосудам – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. | шт. | 10 |  |  |  |
| 12 | Катетер баллонный постдилатационный для внутричерепного сосудистого имплантата | Окклюзионный однопросветный мягкий баллонный микрокатетер предназначен для ремоделирования дистальных отделов сосудов головного мозга. Гидрофильное покрытие катетера и баллона для улучшенной навигации. Гидрофильное покрытие не активно в раздутом состоянии баллона, что повышает его стабильность при эмболизации. Для инфляции баллона используется смесь 2/3 контрастного вещества и 1/3 солевого раствора. Специальная конструкция катетера совместно с микропроводником диаметром 0.012" обеспечивает высокую стабильность в процессе инфляции и дефляции баллона. На дистальном кончике имеется рентгенконтрастный маркер на расстоянии 1 см и 2 рентгенконтрасных маркера по краям баллона. Кончик баллона моделируемый. Поставляется в комплекте с микропроводниом 012" для окллюзии системы и раздувания баллона. Длина микрокатетера 160 см. Размеры по согласованию с заказчиком. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145): Размер микропроводника 0,012" облегчает прохождение через стеноз. Гидрофильное покрытие на баллоне и дистальной части катетера уменьшает трение и облегчает доставляемость баллона, особенно в извитых сосудах. Рентгенконтрастные маркеры обеспечивают визуализацию баллона во время хирургического вмешательства. Длина микрокатетера - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Кончик с возможностью моделирования позволяет применять проводник во всех вариантах отхождения артерий от магистральной ветви | шт. | 2 |  |  |  |
| 13 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник. Атравматичный кончик. Материал баллона нейлон-полиэфир. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. Два интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Рабочая длина шафта 135 см. Совместим с баллонами 5F (5-7мм) (значение параметра не требует конкретизации). Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Требуемые размеры: диаметр 6,0 мм длина 20 мм. Тип баллона (Система доставки): монорельсовый (Быстрая замена) Диаметр баллона ≥ 5,1 и ≤ 6 (мм) Длина баллона ≥ 18,1 и ≤ 20 (мм) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Размер проводника 0,014" облегчает прохождение через стеноз. Прочный нейлоновый материал обеспечивает эластичность и поддерживает высокое расчетное давление. Более высокое предельное давление обеспечивает возможность проведения процедур ангиопластики в случае сложных поражений, плохо поддающихся дилатации. Гидрофильное покрытие на баллоне и дистальной части катетера уменьшает трение и облегчает доставляемость баллона, особенно в извитых сосудах. | шт. | 15 |  |  |  |
| 14 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | Тип катетера - Over-The-Wire. Профиль кончика 0,017". Номинальное давление - 8 атм, давление разрыва - 14 атм. Доступные диаметры баллонов: 3,0 мм. Наличие длин баллонов 80 мм. Наличие длин шафта катетера - 150 см. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Трехлепестковая укладка баллона. Гидрофильное покрытие баллона на всем протяжении. Время сдутия баллона - 5 сек. Имеются два рентгеноконтрастных платиново-иридиевых маркера. Совместим с проводниковыми катетерами 5F, 6 F, 7F. Совместим с проводником 0,014". Диаметр баллона: ≥ 2.76 и ≤ 3 (мм) Длина баллона: ≥ 60.1 и ≤ 80 (мм) Тип баллона (Система доставки): Двухпросветный (over-the-wire) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Профиль кончика 0,017" - малый диаметр дистального кончика баллонного катетера обеспечивает технический успех при входе катетера в зону стеноза. Давление разрыва - 14 атм. - высокое предельное давление обеспечивает возможность проведения процедур ангиопластики в случае сложных поражений, плохо поддающихся дилатации. Необходимо использование максимально возможного предельного давления в случаях жестких кальцинированных или фиброзных поражений. Укладка баллона в 3 лепестка позволяет добиться оптимальной структуры с наименьшим диаметром и равномерным последующим раскрытием при раздувании баллона. Исходная укладка в 3 лепестка позволяет также добиться равномерного и быстрого сдувания баллона за счет возвращения к исходной оптимальной форме. Наличие рентгенконтрастных маркеров позволяет контролировать процесс позиционирования устройства в месте стеноза и уменьшает время вмешательства, тем самым снижая радиационную нагрузку на пациента и врача. | шт. | 25 |  |  |  |
| 15 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | Тип катетера - Over-The-Wire. Профиль кончика 0,017". Номинальное давление - 8 атм, давление разрыва - 14 атм. Доступные диаметры баллонов: 3,5 мм. Наличие длин баллонов 80 мм. Наличие длин шафта катетера - 150 см. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Трехлепестковая укладка баллона. Гидрофильное покрытие баллона на всем протяжении. Время сдутия баллона - 5 сек. Имеются два рентгеноконтрастных платиново-иридиевых маркера. Совместим с проводниковыми катетерами 5F, 6 F, 7F. Совместим с проводником 0,014". Диаметр баллона: ≥ 3.26 и ≤ 3.5 (мм) Длина баллона: ≥ 60.1 и ≤ 80 (мм) Тип баллона (Система доставки): Двухпросветный (over-the-wire) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Профиль кончика 0,017" - малый диаметр дистального кончика баллонного катетера обеспечивает технический успех при входе катетера в зону стеноза. Давление разрыва - 14 атм. - высокое предельное давление обеспечивает возможность проведения процедур ангиопластики в случае сложных поражений, плохо поддающихся дилатации. Необходимо использование максимально возможного предельного давления в случаях жестких кальцинированных или фиброзных поражений. Укладка баллона в 3 лепестка позволяет добиться оптимальной структуры с наименьшим диаметром и равномерным последующим раскрытием при раздувании баллона. Исходная укладка в 3 лепестка позволяет также добиться равномерного и быстрого сдувания баллона за счет возвращения к исходной оптимальной форме. Наличие рентгенконтрастных маркеров позволяет контролировать процесс позиционирования устройства в месте стеноза и уменьшает время вмешательства, тем самым снижая радиационную нагрузку на пациента и врача. | шт. | 13 |  |  |  |
| 16 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | Тип катетера - Over-The-Wire. Профиль кончика 0,017". Номинальное давление - 8 атм, давление разрыва - 14 атм. Доступные диаметры баллонов: 4,0 мм. Наличие длин баллонов 80 мм. Наличие длин шафта катетера - 150 см. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Трехлепестковая укладка баллона. Гидрофильное покрытие баллона на всем протяжении. Время сдутия баллона - 5 сек. Имеются два рентгеноконтрастных платиново-иридиевых маркера. Совместим с проводниковыми катетерами 5F, 6 F, 7F. Совместим с проводником 0,014". Диаметр баллона: ≥ 3.76 и ≤ 4 (мм) Длина баллона: ≥ 60.1 и ≤ 80 (мм) Тип баллона (Система доставки): Двухпросветный (over-the-wire) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Профиль кончика 0,017" - малый диаметр дистального кончика баллонного катетера обеспечивает технический успех при входе катетера в зону стеноза. Давление разрыва - 14 атм. - высокое предельное давление обеспечивает возможность проведения процедур ангиопластики в случае сложных поражений, плохо поддающихся дилатации. Необходимо использование максимально возможного предельного давления в случаях жестких кальцинированных или фиброзных поражений. Укладка баллона в 3 лепестка позволяет добиться оптимальной структуры с наименьшим диаметром и равномерным последующим раскрытием при раздувании баллона. Исходная укладка в 3 лепестка позволяет также добиться равномерного и быстрого сдувания баллона за счет возвращения к исходной оптимальной форме. Наличие рентгенконтрастных маркеров позволяет контролировать процесс позиционирования устройства в месте стеноза и уменьшает время вмешательства, тем самым снижая радиационную нагрузку на пациента и врача. | шт. | 10 |  |  |  |
| 17 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | Тип катетера Over-The-Wire. Профиль кончика 0,040", профиль входа в стеноз 0,070". Низкокомплайенсный баллон, номинальное давление 14 атм. Доступные диаметры баллонов: 10 мм. Наличие баллонов длиной: 40 мм. Наличие длины системы доставки: 135 cм. Наличие двух рентгеноконтрастных платино-иридиевых маркера, утопленных в баллон, длиной по 1,5 мм. Совместим с проводником 0,035". Диаметр баллона: ≥ 9.1 и ≤ 10 (мм) Длина баллона: ≥ 20.1 и ≤ 40 (мм) Тип баллона (Система доставки): Двухпросветный (over-the-wire) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Профиль кончика 0,040" - малый диаметр дистального кончика баллонного катетера обеспечивает технический успех при входе катетера в зону стеноза. Профиль входа в стеноз 0,070" - обеспечивает возможность проведения баллонного катетера через стенозированный сегмент для выполнения ангиопластики и последующего стентирования. Использование баллонных катетеров с низким профилем позволяет использовать проводниковые инструменты меньшего диаметра, что является важным критерием успеха при сложных вариантах сосудистого доступа. Кроме того, чем меньше профиль баллонного катетера, тем больше техник возможно применить при его использовании, включая применение двух баллонных катетеров одновременно. Материал маркеров – платино-иридиевый сплав обеспечивает высокую рентгеноконтрастность, что наряду с достаточной длиной маркера обеспечивает надежную визуализацию при позиционировании баллонного катетера. | шт. | 9 |  |  |  |
| 18 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | Тип катетера Over-The-Wire. Профиль кончика 0,040", профиль входа в стеноз 0,070". Низкокомплайенсный баллон, номинальное давление 14 атм. Доступные диаметры баллонов: 5 мм. Наличие баллонов длиной: 60 мм. Наличие длины системы доставки: 135 cм. Наличие двух рентгеноконтрастных платино-иридиевых маркера, утопленных в баллон, длиной по 1,5 мм. Совместим с проводником 0,035". Диаметр баллона: ≥ 4.6 и ≤ 5 (мм) Длина баллона: ≥ 40.1 и ≤ 60 (мм) Тип баллона (Система доставки): Двухпросветный (over-the-wire) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Профиль кончика 0,040" - малый диаметр дистального кончика баллонного катетера обеспечивает технический успех при входе катетера в зону стеноза. Профиль входа в стеноз 0,070" - обеспечивает возможность проведения баллонного катетера через стенозированный сегмент для выполнения ангиопластики и последующего стентирования. Использование баллонных катетеров с низким профилем позволяет использовать проводниковые инструменты меньшего диаметра, что является важным критерием успеха при сложных вариантах сосудистого доступа. Кроме того, чем меньше профиль баллонного катетера, тем больше техник возможно применить при его использовании, включая применение двух баллонных катетеров одновременно. Материал маркеров – платино-иридиевый сплав обеспечивает высокую рентгеноконтрастность, что наряду с достаточной длиной маркера обеспечивает надежную визуализацию при позиционировании баллонного катетера. | шт. | 10 |  |  |  |
| 19 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | Тип катетера Over-The-Wire. Профиль кончика 0,040", профиль входа в стеноз 0,070". Низкокомплайенсный баллон, номинальное давление 14 атм. Доступные диаметры баллонов: 6 мм. Наличие баллонов длиной: 100 мм. Наличие длины системы доставки: 135 cм. Наличие двух рентгеноконтрастных платино-иридиевых маркера, утопленных в баллон, длиной по 1,5 мм. Совместим с проводником 0,035". Диаметр баллона: ≥ 5.1 и ≤ 6 (мм) Длина баллона: ≥ 80.1 и ≤ 100 (мм) Тип баллона (Система доставки): Двухпросветный (over-the-wire) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Профиль кончика 0,040" - малый диаметр дистального кончика баллонного катетера обеспечивает технический успех при входе катетера в зону стеноза. Профиль входа в стеноз 0,070" - обеспечивает возможность проведения баллонного катетера через стенозированный сегмент для выполнения ангиопластики и последующего стентирования. Использование баллонных катетеров с низким профилем позволяет использовать проводниковые инструменты меньшего диаметра, что является важным критерием успеха при сложных вариантах сосудистого доступа. Кроме того, чем меньше профиль баллонного катетера, тем больше техник возможно применить при его использовании, включая применение двух баллонных катетеров одновременно. Материал маркеров – платино-иридиевый сплав обеспечивает высокую рентгеноконтрастность, что наряду с достаточной длиной маркера обеспечивает надежную визуализацию при позиционировании баллонного катетера. | шт. | 35 |  |  |  |
| 20 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | Тип катетера Over-The-Wire. Профиль кончика 0,040", профиль входа в стеноз 0,070". Низкокомплайенсный баллон, номинальное давление 14 атм. Доступные диаметры баллонов: 8 мм. Наличие баллонов длиной: 40 мм. Наличие длины системы доставки: 135 cм. Наличие двух рентгеноконтрастных платино-иридиевых маркера, утопленных в баллон, длиной по 1,5 мм. Совместим с проводником 0,035". Диаметр баллона: ≥ 7.1 и ≤ 8 (мм) Длина баллона: ≥ 20.1 и ≤ 40 (мм) Тип баллона (Система доставки): Двухпросветный (over-the-wire) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Профиль кончика 0,040" - малый диаметр дистального кончика баллонного катетера обеспечивает технический успех при входе катетера в зону стеноза. Профиль входа в стеноз 0,070" - обеспечивает возможность проведения баллонного катетера через стенозированный сегмент для выполнения ангиопластики и последующего стентирования. Использование баллонных катетеров с низким профилем позволяет использовать проводниковые инструменты меньшего диаметра, что является важным критерием успеха при сложных вариантах сосудистого доступа. Кроме того, чем меньше профиль баллонного катетера, тем больше техник возможно применить при его использовании, включая применение двух баллонных катетеров одновременно. Материал маркеров – платино-иридиевый сплав обеспечивает высокую рентгеноконтрастность, что наряду с достаточной длиной маркера обеспечивает надежную визуализацию при позиционировании баллонного катетера. | шт. | 14 |  |  |  |
| 21 | Катетер ангиографический, одноразового использования | Катетер для проведения диагностических эндоваскулярных процедур на периферических артериях. Материал катетера: полиэтилен или нейлон. Внутреннее покрытие: ПТФЭ. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика обеспечивает передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера. Атравматичный рентгенконтрастный кончик. Диаметр катетера 5F.. Просвет для катетера диаметром 5F - не менее 0,965 мм. Пропускная способность при максимальном давлении не менее 12 мл/с. Длина катетера 100 см. Форма кончика: Headhunter 1 типа. Диаметр катетера, Fr – 5 Длина катетера – 65 (сантиметр) Исследуемые сосуды - Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Количество боковых отверстий - ≥ 0 и ≤ 2 (штука) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Форма кончика катетера-показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Максимальное давление-показатель влияет на безопасность использования. Длина катетера- показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Двойная проволочная армировка стенок катетера- показатель обеспечивает жесткость катетера. Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Наличие рентгенконтрастной метки позволяет позиционировать инструмент во время установки в сосудистом русле. | шт. | 27 |  |  |  |
| 22 | Катетер ангиографический, одноразового использования | Катетер для проведения диагностических эндоваскулярных процедур на периферических артериях. Материал катетера: полиэтилен или нейлон. Внутреннее покрытие: ПТФЭ. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика обеспечивает передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера. Атравматичный рентгенконтрастный кончик. Диаметр катетера 5F. Пропускная способность при максимальном давлении 10-32 мл/с (значение параметра не требует конкретизации). Длина катетера: 65 см. Форма кончика: С2. Диаметр катетера, Fr – 5 Длина катетера – 65 (сантиметр) Исследуемые сосуды - Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Количество боковых отверстий - ≥ 0 и ≤ 2 (штука) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Форма кончика катетера-показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Максимальное давление-показатель влияет на безопасность использования. Длина катетера- показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Двойная проволочная армировка стенок катетера- показатель обеспечивает жесткость катетера. Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Наличие рентгенконтрастной метки позволяет позиционировать инструмент во время установки в сосудистом русле. | шт. | 50 |  |  |  |
| 23 | Катетер ангиографический, одноразового использования | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний просвет не менее 0.047". Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении - не менее 21,9 мл/с. Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: диаметр 5F модификация кончика AL1.0. Диаметр катетера, Fr – 5 Длина катетера – 100 (сантиметр) Исследуемые сосуды - Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Количество боковых отверстий - ≥ 0 и ≤ 2 (штука) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Внутренний диаметр - параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Максимальное давление-показатель влияет на безопасность использования. Длина катетера- минимально возможная длина необходимая для достижения и исследования целевого поражения в коронарном русле. Полимерное покрытие обеспечивает снижение сил трения при доставке катетера в целевую зону Совместимость с проводником 0.035" -показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА и влияет на хирургическую технику. | шт. | 15 |  |  |  |
| 24 | Катетер ангиографический, одноразового использования | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний просвет не менее 0.047". Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении не менее 21,9 мл/с . Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: диаметр 5F модификация кончика AL2.0. Диаметр катетера, Fr – 5 Длина катетера – 100 (сантиметр) Исследуемые сосуды - Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Количество боковых отверстий - ≥ 0 и ≤ 2 (штука) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Внутренний диаметр - параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Максимальное давление-показатель влияет на безопасность использования. Длина катетера- минимально возможная длина необходимая для достижения и исследования целевого поражения в коронарном русле. Полимерное покрытие обеспечивает снижение сил трения при доставке катетера в целевую зону Совместимость с проводником 0.035" -показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА и влияет на хирургическую технику. | шт. | 15 |  |  |  |
| 25 | Катетер ангиографический, одноразового использования | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний просвет не менее 0.045". Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении не менее 19,8 мл/с. Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: диаметр 5F модификация кончика AR1.0. Диаметр катетера, Fr – 5 Длина катетера – 100 (сантиметр) Исследуемые сосуды - Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Количество боковых отверстий - ≥ 0 и ≤ 2 (штука) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Внутренний диаметр - параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Максимальное давление-показатель влияет на безопасность использования. Длина катетера- минимально возможная длина необходимая для достижения и исследования целевого поражения в коронарном русле. Полимерное покрытие обеспечивает снижение сил трения при доставке катетера в целевую зону Совместимость с проводником 0.035" -показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА и влияет на хирургическую технику. | шт. | 10 |  |  |  |
| 26 | Катетер ангиографический, одноразового использования | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний просвет не менее 0.045". Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении не менее 19,8 мл/с. Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: диаметр 5F модификация кончика AR2.0. Диаметр катетера, Fr – 5 Длина катетера – 100 (сантиметр) Исследуемые сосуды - Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Количество боковых отверстий - ≥ 0 и ≤ 2 (штука) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Внутренний диаметр - параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Максимальное давление-показатель влияет на безопасность использования. Длина катетера- минимально возможная длина необходимая для достижения и исследования целевого поражения в коронарном русле. Полимерное покрытие обеспечивает снижение сил трения при доставке катетера в целевую зону Совместимость с проводником 0.035" -показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА и влияет на хирургическую технику. | шт. | 10 |  |  |  |
| 27 | Катетер ангиографический, одноразового использования | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Совместимость с проводником 0.035". Максимальное давление 1200 psi. Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 110 см. Требуемый размер: диаметр 5F модификация кончика PigTail. Диаметр катетера, Fr – 5 Длина катетера – 110 (сантиметр) Исследуемые сосуды - Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Количество боковых отверстий - ≥ 0 и ≤ 2 (штука) Внутренний диаметр - параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Максимальное давление-показатель влияет на безопасность использования. Длина катетера- минимально возможная длина необходимая для достижения и исследования целевого поражения в коронарном русле. Полимерное покрытие обеспечивает снижение сил трения при доставке катетера в целевую зону Совместимость с проводником 0.035" -показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА и влияет на хирургическую технику. | шт. | 50 |  |  |  |
| 28 | Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на периферических артериях. Наличие широкого спектра форм кончика. Проволочная армировка 2x2 по всей длине. Полимерная оплетка катетера. Управляемость по оси 1:1. Рентгеноконтрастный. Устойчивость к перегибам. Атравматичный рентгенконтрастный кончик. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета: внутренний просвет для катетера 8F - 0,091". Внутреннее покрытие ПТФЭ. Наличие моделей катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Модификации: MP диаметр 8F длина 90 см. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Проволочная армировка 2x2 по всей длине обеспечивает четкую передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера. Полимерная оплетка обеспечивает оптимальную боковую поддержку и удержание заданной кривизны. Управляемость по оси 1:1 дает устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Внутренний просвет -параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Покрытие политетрафторэтилен уменьшает силу трения на его поверхности. Рабочая длина и диаметр катетера позволяют определить совместимость с другими инструментами. Большой внутренний диаметр 2.31 мм (.091") позволяет одновременно доставлять баллонные катетеры и микрокатетеры и использоваться при операциях стентирования. | шт. | 31 |  |  |  |
| 29 | Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования | Предназначен для катетеризации артерий. Является компонентном коаксиальной системы. Обеспечивает доставку и поддержку рабочих инструментов (проводник, баллонный катетер, стент) и введение препаратов в устье коронарных артерий. Атравматический закругленный дистальный кончик, суживающийся к концу для гибкости, многослойная стенка. Один из слоев представляет армирующую оплетку - двухслойную стальную сетку с использованием "гибридной технологии" для внутреннего просвета. Плетение, состоящее из двух проводников, позволяет поддерживать внутренний просвет, управляемость, препятствовать скручиванию. Внутренний и наружный слои стенки катетера из биологически инертного полимера для скольжения. Длина катетера 100 см. Внутренний просвет катетера для катетера диаметром 6F не менее 0.070" (1.78 мм), для катетера 7F не менее 0,081" (2.06 мм), для катетера 8F не менее 0.090" (2.28 мм). Требуемый тип и размер: JR 4.0, 6F Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Гибкий дистальный кончик дает возможность проходить сложные кривизны. Большой внутренний диаметр 1.78 мм (.070") позволяет одновременно доставлять баллонные катетеры и микрокатетеры и использоваться при операциях стентирования. Гидрофильное покрытие дистальной части обеспечивает легкую навигацию. | шт. | 80 |  |  |  |
| 30 | Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования | Предназначен для катетеризации артерий. Является компонентном коаксиальной системы. Обеспечивает доставку и поддержку рабочих инструментов (проводник, баллонный катетер, стент) и введение препаратов в устье коронарных артерий. Атравматический закругленный дистальный кончик, суживающийся к концу для гибкости, многослойная стенка. Один из слоев представляет армирующую оплетку - двухслойную стальную сетку с использованием "гибридной технологии" для внутреннего просвета. Плетение, состоящее из двух проводников, позволяет поддерживать внутренний просвет, управляемость, препятствовать скручиванию. Внутренний и наружный слои стенки катетера из биологически инертного полимера для скольжения. Длина катетера 100 см. Внутренний просвет катетера для катетера диаметром 6F не менее 0.070" (1.78 мм). Требуемый тип и размер: JL3,5 6F. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Гибкий дистальный кончик дает возможность проходить сложные кривизны. Большой внутренний диаметр 1.78 мм (.070") позволяет одновременно доставлять баллонные катетеры и микрокатетеры и использоваться при операциях стентирования. Гидрофильное покрытие дистальной части обеспечивает легкую навигацию. | шт. | 210 |  |  |  |
| 31 | Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования | Проводниковый армированный катетер. Предназначен для поддержки доставляемого инструмента во время проведения процедур на сосудах головного мозга, проведения тромбоаспирации с применением аспирирующих катетеров, при установке потокоперенаправляющих стентов. Армирование стенки катетера. для устойчивости к скручиванию и обеспечения безопасности процедуры. Гидрофильное покрытие дистальной части. Наружный диаметр 6F,внутренний диаметр 0,070 дюймов, длина общая 125 см, гибкий кончик 8 см, форма кончика прямой. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Наружный диаметр - параметр определяется в зависимости от диаметра артерии. Длина катетера - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Форма кончика катетера - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Гибкий дистальный кончик дает возможность проходить сложные кривизны. Внутренний диаметр 1.78 мм (.070") дает возможность одновременного проведения нескольких инструментов. Гидрофильное покрытие дистальной части обеспечивает легкую навигацию. Армирование стенки катетера – показатель обеспечивает устойчивость к скручиванию и безопасность процедуры. | шт. | 3 |  |  |  |
| 32 | Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования | Армированный перекрестно расположенными сдвоенными волокнами нержавеющей стали, направляющий катетер со сверхгибкой дистальной частью. Длина дистального сверхмягкого сегмента не менее 7 см. Атравматичный кончик с рентгеноконтрастной меткой. Наличие кончика: многоцелевой. Длина 90 см. Наличие диаметра катетера не менее 5F c внутренним просветом не менее 0,053 дюйма. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Мягкий дистальный кончик дает возможность проходить сложные кривизны. Рабочая длина и диаметр катетера позволяют определить совместимость с другими инструментами. Армировка стенок катетера- показатель обеспечивает жесткость катетера Наличие рентгенконтрастной метки позволяет позиционировать инструмент во время установки в сосудистом русле. Большой внутренний диаметр (.053") позволяет одновременно доставлять баллонные катетеры и микрокатетеры и использоваться при операциях стентирования. | шт. | 6 |  |  |  |
| 33 | Катетер для обеспечения улучшенной поддержки проводниковому катетеру | Катетер для поддержки проводникового катетера при проведении интервенционных процедур на коронарных и периферических артериях. Диаметр микрокатетера не более 6F. Наружный диаметр 0,066"(1,68 мм), внутренний диаметр 0,057" (1,45 мм). Гидрофильное покрытие микрокатетера. Атравматичный кончик. Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров на дистальном и проксимальном концах микрокатетера. Длина проксимального шафта стальной гипотрубки 120 см. Длина дистального сегмента микрокатетера 25 см. | шт. | 80 |  |  |  |
| 34 | Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования | В комплексе стерилизованная система: проводниковый катетер + внутренний катетер. Внутренний диаметр 5 Fr, внешний 6 Fr, ID 0.071 для 6 Fr. Форма проводникового катетера: STR. Форма внутреннего катетера – VTR. Данная система с внутренним катером позволяет достигнуть проходимости с максимальным давлением для 6 F – 1000 PSI. Возможность заказа компонента системы в отдельности. Параметры проводникового катетера: длина катетера 95 см., длина кончика 7 см. Внутренний катетер: длина 117 см., длина кончика 7 см. Длина гидрофильного покрытия 15 см. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Внутренний диаметр - параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Внешний диаметр - параметр определяется в зависимости от диаметра артерии. Форма кончика катетера - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Максимальное давление - показатель влияет на безопасность использования. Длина катетера - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Длина гидрофильного покрытия - указанное свойство улучшает прохождение катетера в артерии. Длина кончика - показатель влияет на безопасность использования. | шт. | 2 |  |  |  |
| 35 | Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования | Предназначен для введения инструментов в сосуды головного мозга. Материал шафта - полиуретан на мягком кончике и полиамидный эластомер на основном шафте. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера в виде пластин из стали покрытых напылением из вольфрама. Наличие рентгеноконтрастного маркера из платины на дистальном кончике катетера. Рентгеноконтрастный маркер расположен в 1,5 см от дистального кончика катетера. Наружный диаметр 7F. Внутренний диаметр: - 0.081" (2,05 мм). Наличие форм кончика катетера: прямой. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части катетера длиной 15 см. Длина катетера 100 см. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Форма кончика катетера-показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Внутренний диаметр - параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Наружный диаметр - параметр определяется в зависимости от диаметра артерии Форма кончика катетера - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Пластик полиуретан придает гибкость катетеру для обеспечения необходимого доступа к сосудам – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Длина катетера - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Длина гидрофильного покрытия - указанное свойство улучшает прохождение катетера в артерии. Металлическая оплетка стенок катетера - показатель обеспечивает жесткость катетера. | шт. | 5 |  |  |  |
| 36 | Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования | Проводниковый катетер. Проксимальная часть - нейлон, дистальная - полиуретан. Длина - 100 см. Наружный диаметр - 6F. Армированная стенка катетера – двухслойная стальная сетка до кончика. "Гибридная технология" оплетки. Внутренняя выстилка -политетрафторэтилен.. Материал хаба – поликарбонат. Атравматичный кончик длиной 0.011". Внутренний просвет катетера - 0.070 дюймов. Форма кончика - MPD. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Внутренний диаметр - параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Наружный диаметр - параметр определяется в зависимости от диаметра артерии. Длина катетера - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Форма кончика катетера - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Пластик полиуретан придает гибкость катетеру для обеспечения необходимого доступа к сосудам – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Длина катетера - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Армированная стенка катетера с двуслойной стальной оплеткой - показатель обеспечивает жесткость катетера. | шт. | 5 |  |  |  |
| 37 | Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования | Предназначен для введения инструментов в сосуды головного мозга. Материал шафта - полиуретан на мягком кончике и полиамидный эластомер на основном шафте. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера в виде пластин из стали покрытых напылением из вольфрама. Наличие рентгеноконтрастной маркера из платины на дистальном кончике катетера. Рентгеноконтрастный маркер расположен в 1,5 см от дистального кончика катетера с диаметром 6F. Наружный диаметр 6F. Внутренний диаметр: 6F - 0.071" (1,8 мм). Наличие форм кончика катетера: прямой. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части катетера длиной не менее 15 см для катетеров диаметров 6F. Длина катетера 100 см. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Инкапсулированная металлическая оплетка обеспечивает оптимальную боковую поддержку и удержание заданной кривизны. Внутренний просвет -параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Гидрофильное покрытие уменьшает силу трения на его поверхности. Рабочая длина и диаметр катетера позволяют определить совместимость с другими инструментами. Большой внутренний диаметр 1.8 мм (.071") позволяет одновременно доставлять баллонные катетеры и микрокатетеры и использоваться при операциях стентирования | шт. | 30 |  |  |  |
| 38 | Катетер ангиографический, одноразового использования | Катетер ангиографический для проведения диагностических эндоваскулярных процедур на периферических артериях. Форма кончиков катетеров: SIM2. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика обеспечивает лучшую передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера. Полимерная оплетка обеспечивает оптимальную боковую поддержку и удержание заданной кривизны. Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Атравматичный рентгенконтрастный кончик. Просвет для катетера 5F- не менее 0,965 мм. Пропускная способность при максимальном давлении не менее 20 мл/с. Диаметр катетера, Fr – 5 Длина катетера – 100 (сантиметр) Исследуемые сосуды - Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Количество боковых отверстий - ≥ 0 и ≤ 2 (штука) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Форма кончика катетера-показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Внутренний диаметр - параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Наружный диаметр - параметр определяется в зависимости от диаметра артерии Форма кончика катетера - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Максимальное давление - показатель влияет на безопасность использования. Длина катетера - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Длина гидрофильного покрытия - указанное свойство улучшает прохождение катетера в артерии. Длина кончика - показатель влияет на безопасность использования. Двойная проволочная армировка стенок катетера - показатель обеспечивает жесткость катетера. | шт. | 5 |  |  |  |
| 39 | Катетер ангиографический, одноразового использования | Катетер диагностический для проведения церебральной ангиографии. Материал катетера – нейлон, 16-ти проволочная армировка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Характеристики: атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – политетрафторэтилен, внутренний просвет катетера – 0.038", максимальное давление – 1200psi. Объемная скорость кровотока – 11 мл/сек. Наружный диаметр - 5F . Длина – 100 см. Форма кончика катетера: Valavanis. Диаметр катетера, Fr – 5 Длина катетера – 100 (сантиметр) Исследуемые сосуды - Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Количество боковых отверстий - ≥ 0 и ≤ 2 (штука) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Форма кончика катетера-показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Максимальное давление-показатель влияет на безопасность использования. Длина катетера- показатель определяется различными анатомическими типами артерий. 16-ти проволочная армировка стенок катетера- показатель обеспечивает жесткость катетера. Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. | шт. | 5 |  |  |  |
| 40 | Катетер ангиографический, одноразового использования | Катетер диагностический для проведения церебральной ангиографии. Материал катетера – полиуретан, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Характеристики: атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – политетрафторэтилен, внутренний просвет катетера – 0.038", максимальное давление – 1200psi. Объемная скорость кровотока – 18 мл/сек. Наружный диаметр - 5F . Длина – 100 см. Форма кончика катетера: Vertebral. Диаметр катетера, Fr – 5 Длина катетера – 100 (сантиметр) Исследуемые сосуды - Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Количество боковых отверстий - ≥ 0 и ≤ 2 (штука) Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Форма кончика катетера-показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Максимальное давление-показатель влияет на безопасность использования. Длина катетера- показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Стальная оплетка катетера- показатель обеспечивает жесткость катетера. Пластик полиуретан придает гибкость катетеру для обеспечения необходимого доступа к сосудам – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. | шт. | 35 |  |  |  |
| 41 | Микрокатетер для периферических/коронарных сосудов | Микрокатетер проводниковый предназначен для доступа в периферические сосуды и сосуды головного мозга при контролируемом селективном введении специализированных лечебных средств, включая эмболизирующие, диагностические материалы. Прозрачный хаб и адаптер типа Льюера для подсоединения других инструментов на проксимальном конце и отверстия на дистальном конце. Нитиноловый каркас-оплетка катетера с переменным шагом для формирования зон различной жесткости и снижения овализации профиля катетера. Для облегчения управления по всей длине микрокатетера количество зон жесткости - четыре. Спиральная оплетка дистального кончика. Передача крутящего момента составляет 1:1. Микрокатетер высокоустойчив к перегибам. Покрытие внутренней поверхности катетера политетрафторэтиленом и нейлоновое покрытие с лимбрикантом для снижения трения. Длина части микрокатетера, покрытая нейлоном - 100 см. Гидрофильное покрытие наружной поверхности. Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров на дистальном конце катетера. Расстояние от рентгеноконтрастного маркера безопасности до проксимального конца - 90 мм. Гибкий дистальный кончик микрокатетера. Кончик прямой, с возможностью формирования угла изгиба при помощи пара. Длительность формирования кончика при помощи пара - 20 сек. Внутренний диаметр проксимального конца - 0,017 дюймов. Внутренний диаметр дистального конца –0,017 дюймов. Наружный диаметр проксимального конца - 2,1 F. Наружный диаметр дистального конца – 1,7 F. Общая длина катетера - 155 см. Рабочая длина катетера - 150 см. Объем катетера без адаптера 0,34 мл. Объем катетера с адаптером - 0,27 мл. Расчетное давление разрыва е 600 psi. Микрокатетер совместим с проводником диаметром 0,014 дюймов, с гайд-катетером 5F (0,035 дюймов). Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Внутренний диаметр-параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Наружный диаметр-параметр определяется в зависимости от диаметра артерии. Форма кончика катетера-показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Длина катетера- показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Длина гидрофильного покрытия-указанное свойство улучшает прохождение катетера в артерии. | шт. | 25 |  |  |  |
| 42 | Микрокатетер для периферических/коронарных сосудов | Микрокатетер для интракраниальных эндоваскулярных вмешательств. Общая длина - 155cм, длина гибкого дистального отдела - 5 cм. Внешний диаметр проксимальный не менее - 2.3F, дистальный не менее 1.9F. Внутренний диаметр - 0.0165". Форма кончика катетера - прямой. Катетер имеет наружное гидрофильное покрытие. Внутренняя выстилка - PTFE. Проксимальная часть состоит из двуслойной стальной сетки. Дистальная часть состоит из спиралевидной внутренней оплетки. Хаб - прозрачный. Содержит два рентгеноконтрастных маркера. Максимально допустимый проводник - 0,014". Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Длина катетера- показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Гибкий дистальный кончик дает возможность проходить сложные кривизны. Большой внутренний диаметр 0,0165 дюйма позволяет одновременно доставлять баллонные катетеры и микрокатетеры и использоваться при операциях стентирования. Гидрофильное покрытие катетера обеспечивает легкую навигацию. Рентгеноконтрастные маркеры улучшают визуализацию. | шт. | 4 |  |  |  |
| 43 | Микрокатетер для периферических/коронарных сосудов | Армированный по всей длине микрокатетер с гидрофильным покрытием. Длина дистальной части 6 см. Кончик с рентгеноконтрастными маркерами и возможностью моделирования. Диаметр наружный: дистальной части 1,7F, проксимальной части 2,4F. Диаметр внутренний 0,0165 дюйма. Совместимость с проводниками: 0.010 дюйма. Длина катетера 150 см. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Длина катетера- показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Гибкий дистальный кончик дает возможность проходить сложные кривизны. Большой внутренний диаметр 0,0165 дюйма позволяет одновременно доставлять баллонные катетеры и микрокатетеры и использоваться при операциях стентирования. Армирование по всей длине- показатель обеспечивает устойчивость к скручиванию и безопасность процедуры Гидрофильное покрытие катетера обеспечивает легкую навигацию. | шт. | 7 |  |  |  |
| 44 | Микрокатетер для периферических/коронарных сосудов | Микрокатетер для интракраниальных эндоваскулярных вмешательств. Длина – 150 см, длина дистального отдела – 5см. Внешний диаметр проксимальный - 2.3F, дистальный 1.9F. Внутренний диаметр всегда постоянный на всем протяжении - 0.0165 дюйма. Катетер имеет наружное гидрофильное покрытие. Внутренняя выстилка - политетрафторэтилен. Проксимальная часть состоит из двуслойной стальной сетки. Дистальная часть состоит из спиралевидной внутренней оплетки. Хаб - прозрачный. Содержить два рентгеноконтрастных маркера. Форма кончика - прямой. Используется с проводником 0,014 дюймов. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Внутренний диаметр-параметр влияет на технические характеристики инструмента и совместимость с другими инструментами и хирургическую технику. Наружный диаметр-параметр определяется в зависимости от диаметра артерии. Форма кончика катетера-показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Длина катетера- показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Гидрофильное покрытие обеспечивает легкую навигацию. Рентгеноконтрастные маркеры улучшают визуализацию. Двуслойной стальная сетка - показатель обеспечивает устойчивость к скручиванию и безопасность процедуры | шт. | 7 |  |  |  |
| 45 | Спираль для эмболизации сосудов головного мозга | Платиновая отделяемая спираль. Сложная пространственная спираль запрограммированной формы. Две первые спиралевидные петли помогают зафиксировать спираль в пределах аневризмы, остальные петли в форме "бесконечности" достигает периферию аневризм. Спираль устойчива к растяжению. Наружный диаметр спирали 0,014 дюймов, диаметр витка спирали - не менее 2 и до 12 мм, длина спирали - не менее 2,5 и до 30 см. Стерильна, поставляется по одной штуке в упаковке. Термоэлектрическая система отделения. Размеры по согласованию с заказчиком. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Термоэлектрическая система отделения позволяет отделять спираль от системы доставки без нарушения ее пространственной укладки в полости аневризмы, тем самым исключая возможность разрыва стенки аневризмы. Наличие различных вариантов пространственной конфигурации позволяет применять спирали при различных вариантах анатомии и формы аневризмы, а также при различных стадия процедуры эмболизации ее полости. | шт. | 15 |  |  |  |
| 46 | Микроэмболы для внутрисосудистой эмболизации | Частицы эмболизационные из поливинилалкоголя для селективной эмболизации. Размер частиц от 355 до 500 микрон (с полным покрытием диапазона). Индивидуальная стерильная упаковка. | шт. | 30 |  |  |  |
| 47 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | Материал стилета - медицинская нержавеющая сталь. Форма дистального сегмента стилета - уменьшение диаметра от проксимального сегмента к дистальному. Материал покрытия – политетрафторэтилен. Доступные заданные варианты кривизны длистального сегмента – J-образный. Доступные диаметры J-образного изгиба дистального сегмента 3 мм. Доступные диаметры проводников 0.035". Доступные степени жесткости - стандартная. Наличие моделей с подвижным стилетом. Наличие моделей с двумя гибкими сегментами. Требуемая модификация: диаметр 0,035", J-образный изгиб дистального сегмента 3 мм, жесткость стандартная. Размер не менее 180 см. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Нержавеющая сталь придает необходимую осевую и радиальную жесткость проводнику. Покрытие политетрафторэтилен придает проводнику необходимые гидрофобные свойства для лучшей управляемости. Наличие проводников с различными вариантами радиусов загибов кончика позволяет охватить весь спектр возможных диагностических манипуляций. Наличие проводников с фиксированным и не фиксированным внутренним стержнем позволяет охватить весь спектр возможных диагностических манипуляций. J-образный изгиб дистального сегмента обеспечивает возможность атравматичного проведения в сегментах достаточного диаметра, а также контроль над возможным отклонением в боковые ветви. | шт. | 58 |  |  |  |
| 48 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | Материал стилета - медицинская нержавеющая сталь. Форма дистального сегмента стилета - уменьшение диаметра от проксимального сегмента к дистальному. Материал покрытия – политетрафторэтилен. Доступные заданные варианты кривизны длистального сегмента – J-образный. Доступные диаметры J-образного изгиба дистального сегмента 3 мм. Доступные диаметры проводников 0.035". Доступные степени жесткости - стандартная. Наличие моделей с подвижным стилетом. Наличие моделей с двумя гибкими сегментами. Требуемая модификация: диаметр 0,035", J-образный изгиб дистального сегмента -3 мм, жесткость стандартная. Размер: 260 см. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Нержавеющая сталь придает необходимую осевую и радиальную жесткость проводнику. Покрытие политетрафторэтилен придает проводнику необходимые гидрофобные свойства для лучшей управляемости. Наличие проводников с различными вариантами радиусов загибов кончика позволяет охватить весь спектр возможных диагностических манипуляций. Наличие проводников с фиксированным и не фиксированным внутренним стержнем позволяет охватить весь спектр возможных диагностических манипуляций. J-образный изгиб дистального сегмента обеспечивает возможность атравматичного проведения в сегментах достаточного диаметра, а также контроль над возможным отклонением в боковые ветви. Наличие проводников с длиной 260 см позволяет охватить весь спектр возможных диагностических манипуляций, в том числе из бедренного доступа. | шт. | 130 |  |  |  |
| 49 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | Прогрессивно утончающийся сердечник из титанового сплава, дистальный сегмент 38 см рентгеноконтрастный. Лентообразный кончик с возможностью ремоделирования ( 2см). Покрытие: гидрофильное (политетрафторэтилен). Диаметр проксимальный 0,014 дюйма, дистальный 0,0155 дюйма. Общая длина - 182см. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Наружный диаметр-параметр определяется в зависимости от диаметра артерии. Форма кончика катетера -показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Длина катетера - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Лентообразный кончик с возможностью моделирования позволяет применять проводник во всех вариантах отхождения артерий от магистральной ветви. Гидрофильное покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности, обеспечивает легкую навигацию. | шт. | 37 |  |  |  |
| 50 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | Материал: внутренний стержень – никелит титана (нитинол), промежуточный полимерный слой с рентгеноконтрастным компонентом, соединительные слои, наружное четырехслойное гидрофильное покрытие. Рентгеноконтрастность по всей длине, усиленная рентгеноконтрастность дистального кончика (3 см). Характеристики: наличие прямых кончиков. Возможность выбора проводников с обычной жесткостью (длина внутреннего конусообразного дистального сегмента составляет 3,15 см) . Передача вращательного движения 1:1. Комплектуется вращающим устройством. Размеры: диаметр 0,035"", длина 180 . Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Наружный диаметр-параметр определяется в зависимости от диаметра артерии. Форма кончика проводника -показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Длина проводника - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Конусообразный дистальный кончик дает возможность проходить сложные кривизны. Гидрофильное покрытие дистальной части обеспечивает легкую навигацию. | шт. | 30 |  |  |  |
| 51 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений. Сердечник проводника представлен единым кордом без сочленений и точек перехода на всем протяжении с одного конца до другого, включая прохождение через подвижную часть проводника. Наружный диаметр не более 0,014". Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения и уменьшения силы трения его поверхности. Требуемый проводник: проводник с усиленным сердечником и дистальной оплеткой для противостояния изломам при прохождении окклюзированного сегмента, рентгеноконтрастным кончиком 11 см, с нагрузкой на кончик до сгибания не менее 12,0 г., длина проводника 180 см, кончик прямой. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Особо высокая жесткость 12,0 гр. обеспечивает оптимальные функциональные характеристики проводника, необходимые для пенетрации покрышки атеросклеротической бляшки при резко выраженном кальцинозе. Единый корд сердечника проводника обеспечивает его высокую прочность и изломоустойчивость в сочетании с достаточной гибкостью. Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения уменьшает силу трения его поверхности. Прямой кончик обеспечивает возможность пенетрации области стеноокклюзионных изменений, поиска и навигации в микроканалах. Усиленный сердечник и наличие дистальной оплетки позволяют противостоять изломам при прохождении окклюзированного сегмента. | шт. | 10 |  |  |  |
| 52 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений. Сердечник проводника представлен единым кордом без сочленений и точек перехода на всем протяжении с одного конца до другого, включая прохождение через подвижную часть проводника. Наружный диаметр не более 0,014". Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения и уменьшения силы трения его поверхности. Требуемый проводник: проводник с усиленным сердечником и дистальной оплеткой для противостояния изломам при прохождении окклюзированного сегмента, рентгеноконтрастным кончиком 11 см, с нагрузкой на кончик до сгибания не менее 3,0 г., длина проводника 180 см, кончик прямой. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Жесткость 3,0 гр. обеспечивает умеренную пенетрационную способность в сочетании с атравматичностью для применения в широком спектре вмешательств, в том числе при сложных и умеренно кальцинированных поражениях. Единый корд сердечника проводника обеспечивает его высокую прочность и изломоустойчивость в сочетании с достаточной гибкостью. Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения уменьшает силу трения его поверхности. Прямой кончик обеспечивает возможность пенетрации области стеноокклюзионных изменений, поиска и навигации в микроканалах. Усиленный сердечник и наличие дистальной оплетки позволяют противостоять изломам при прохождении окклюзированного сегмента. | шт. | 70 |  |  |  |
| 53 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений. Сердечник проводника представлен единым кордом без сочленений и точек перехода на всем протяжении с одного конца до другого, включая прохождение через подвижную часть проводника. Наружный диаметр не более 0,014". Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения и уменьшения силы трения его поверхности. Требуемый проводник: проводник с усиленным сердечником и дистальной оплеткой для противостояния изломам при прохождении окклюзированного сегмента, рентгеноконтрастным кончиком 11 см, с нагрузкой на кончик до сгибания не менее 3,0 г., длина проводника 300 см, кончик прямой. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Жесткость 3,0 гр. обеспечивает умеренную пенетрационную способность в сочетании с атравматичностью для применения в широком спектре вмешательств, в том числе при сложных и умеренно кальцинированных поражениях. Единый корд сердечника проводника обеспечивает его высокую прочность и изломоустойчивость в сочетании с достаточной гибкостью. Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения уменьшает силу трения его поверхности. Прямой кончик обеспечивает возможность пенетрации области стеноокклюзионных изменений, поиска и навигации в микроканалах. Усиленный сердечник и наличие дистальной оплетки позволяют противостоять изломам при прохождении окклюзированного сегмента. | шт. | 10 |  |  |  |
| 54 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений. Сердечник проводника представлен единым кордом без сочленений и точек перехода на всем протяжении с одного конца до другого, включая прохождение через подвижную часть проводника. Наружный диаметр не более 0,014". Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения и уменьшения силы трения его поверхности. Требуемый проводник: проводник с усиленным сердечником и дистальной оплеткой для противостояния изломам при прохождении окклюзированного сегмента, рентгеноконтрастным кончиком 11 см, с нагрузкой на кончик до сгибания не менее 6,0 г., длина проводника 180 см, кончик прямой. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Высокая жесткость 6,0 гр. обеспечивает оптимальные функциональные характеристики проводника, необходимые для пенетрации покрышки атеросклеротической бляшки при умеренно выраженном кальцинозе. Единый корд сердечника проводника обеспечивает его высокую прочность и изломоустойчивость в сочетании с достаточной гибкостью. Покрытие политетрафторэтилен для увеличения скольжения уменьшает силу трения его поверхности. Прямой кончик обеспечивает возможность пенетрации области стеноокклюзионных изменений, поиска и навигации в микроканалах. Усиленный сердечник и наличие дистальной оплетки позволяют противостоять изломам при прохождении окклюзированного сегмента. | шт. | 20 |  |  |  |
| 55 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | Проводники с золотой оплеткой. Материал проводника: сплав на основе нитинола, с полиуретановым и гидрофильным мукозным покрытием. Спектр диаметров: 0.012"". Длина проводника: 200 см. Длина кончика: 35 см. Кончик изогнутый под углом 90º+150º. Наличие на конце проводника золотой спирали, длиной 20 мм. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Наружный диаметр-параметр определяется в зависимости от диаметра артерии. Форма кончика проводника -показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Длина проводника - показатель определяется различными анатомическими типами артерий. Пластик полиуретан придает гибкость проводнику для обеспечения необходимого доступа к сосудам – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Гидрофильное покрытие обеспечивает легкую навигацию. | шт. | 7 |  |  |  |
| 56 | Биопротез сердечного аортального клапана для транскатетерной имплантации, с каркасом в форме стента | Транскатетерный эндоваскулярный протез аортального клапана. Материал каркаса – нитинол. Створки клапана – свиной перикард. Механизм имплантации – саморасширяющийся. Положение клапана – супрааннулярный, самоцентрующийся. Наличие двух колец фиксации и стабилизирующих ячеек в аортальной части. Наличие двойной перикардиальной структуры для предотвращения околоклапанной регургитации. Высота клапана не более 51 мм. Направление раскрытия клапана от верхушки к основанию. Система эндоваскулярной трансфеморальной доставки в комплекте. Единый размер системы доставки для всех размеров клапана. Максимальный диаметр системы доставки не менее 18Fr. Наличие трех размеров клапана от 23 до 27 мм с шагом 2 мм. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Никель-титановый сплав (нитинол), из которого изготовлен каркас биопротеза, за счет эффекта памяти формы обеспечивает механизм раскрытия клапана – саморасширение, а также стабильность позиции и минимизацию риска парапротезной регургитации за счет комбинации эластических свойств и жесткости, определяющих конформность структуры протеза нативному кольцу и радиальную силу. Свиной перикард является ксенотрансплантатом, что соответствует условиям, заявленным в КТРУ. Свиной перикард подвергается специальной обработке для устранения антигенных свойств, обеспечения должной комбинации прочности и эластичности, а также минимизации риска биодеградации и кальциноза. Специализированный механизм фиксации обеспечивает надежное позиционирование клапана на расчетном уровне и его стабильную позицию после раскрытия. Механизм открытия от верхушки к основанию позволяет полностью исключить препятствия кровотоку на всех этапах раскрытия. Размерный ряд покрывает диапазон возможных анатомических размеров клапана (диаметр кольца) в пределах от 21 до 27 мм, что соответствует наиболее часто встречающимся параметрам в популяции. | шт. | 20 |  |  |  |
| 57 | Стент-графт эндоваскулярный для абдоминальной аорты | Бифуркационный эндопротез для рентгенэндоваскулярной реконструкции аневризм брюшной аорты с открытой короной в проксимальной части. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере. Материал стента M-образные нитиноловые (сплав никеля с титаном) секции, материал покрытия – мультифиламентный полиэстер. Наличие в проксимальной части стента цельнолитого непокрытого звена с опорными зубцами. Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в виде: буквы «e» — 1 шт. в проксимальной части по центру, в виде «0» — 3 шт. в проксимальной части, 1 шт. в области бифуркации стент-графта, 2 шт. в дистальной части. Вшитый рентгенконтрастный маркер входного отверстия для контралатеральной части в виде кольца. Система доставки не требующая интродьюсера, максимальным диаметром 20F. Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 25 мм, дистальной подвздошной части 16 мм, длина покрытой части стент-графта 170 мм. Система развертывания c гидрофильным покрытием и механизмом высвобождения проксимального непокрытого звена, направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному, проксимальное непокрытое звено с опорными зубцами высвобождается в последнюю очередь. Контралатеральная часть: линейный эндопротез с закрытой короной в проксимальной части для фиксации внутри короткой бранши бифуркационного эндопротеза. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере. Материал стента M-образные нитиноловые (сплав никеля с титаном) секции, материал покрытия – мультифиламентный полиэстер. Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в виде «0» 2 шт. в проксимальной части, 2 шт. в дистальной части. Система доставки не требующая интродьюсера, максимальным диаметром 16F. Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 16 мм, дистальной подвздошной части 20 и 24 мм, длина покрытой части 80 мм. Система развертывания - направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному. Аксессуар: баллоный катетер для моделирования стент-графтов. Проводник жесткий - материал - сталь, увеличенный диаметр мандрена, витая оплетка дистальной части тела проводника, моделируемый витой мягкий кончик, модифицированное тефлоновое покрытие (TFE), диаметр .035', длина 260 см, длина мягкого кончика 4 см. Интродьюсер: материал – нейлон, диаметр внутренний 12F. Состав комплекта: основное тело графта -1 шт., проводник -2 шт., интродьюсер 12F - 1 шт., баллонный катетер для моделирования стент-графтов - 1 шт. Предлагаемые размеры: по согласованию с Заказчиком. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Открытая корона в проксимальной части - предназначена для фиксации выше почечных артерий. Мультифиламентный полиэстер обладает низкой пористостью, что повышает его устойчивость к эндоподтеканиям. Проведение системы доставки не требует интродьюсера – параметр обеспечивает меньшую травматизацию. Непокрытое звено стент-графта с опорными зубцами - уменьшение риска миграции стент-графта в аорте. Гидрофильное покрытие системы развертывания - позволяет легко проникнуть в подвздошную артерию и доставить стент-графт. Контралатеральная часть - предназначена для фиксации внутри короткой бранши бифуркационного эндопротеза. Система развертывания - направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному - обеспечивает точное позиционирование благодаря возможности регулировать положение системы в проксимальном и дистальном направлении. | шт. | 15 |  |  |  |
| 58 | Биопротез сердечного аортального клапана для транскатетерной имплантации, с каркасом в форме стента | Биологический протез аортального клапана для транскатетерной имплантации, применяется для протезирования или репротезирования (при наличии биологического протеза) аортального клапана. Конструкция: биологический клапан из свиного перикарда, фиксированный на нитиноловом каркасе. Материал изготовления каркаса: никелид титана (нитинол). Принцип раскрытия: саморасширяющийся, за счет геометрической термопамяти нитинола. Продольный размер ячейки каркаса: 8 мм. Диаметр протеза в сложенном состоянии: 6 мм. Расположение имплантированного протеза относительно фиброзного кольца нативного аортального клапана: супрааннулярное. Доступные размеры протезов: 23 мм, 26 мм, 29 мм, 34. Монтаж клапана на систему доставки: вручную, с помощью специального устройства. Возможность репозиционирования клапана: при высвобождении 2/3 длины протеза из системы доставки, возможность полного обратного складывания. Размеры по согласованию с заказчиком. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Продольный размер ячейки каркаса: 8 мм – дает возможность доступа к коронарным артериям. Диаметр протеза в сложенном состоянии: 6 мм позволяет проводить имплантацию пациентам трансфеморально. Расположение имплантированного протеза относительно фиброзного кольца нативного аортального клапана: супрааннулярное – для достижения оптимального гемодинамического результата. Возможность репозиционирования клапана – для максимально точной имплантации и обеспечения оптимального гемодинамического результата. | шт. | 13 |  |  |  |
| 59 | Спираль для эмболизации сосудов головного мозга | Непокрытая платиновая спираль с нерассасывающимися микроволокнами. Спираль имеет трехмерную конфигурацию для улучшения прилегания к стенке аневризмы и оптимизации закрытия шейки. Система отделения спирали механическая, активаторного типа, не требующая кабелей и батареек. Диаметр от 2мм до 18 мм (с полным покрытием диапазона), длина от 2 мм до 40 см (с полным покрытием диапазона). Первый виток имеет меньший диаметр, чем последующие. Микрофиламентные нити вплетены в спираль по всей длине. Наличие абсорбируемых микроволокон полимолочно-ко-гликолевой кислоты диаметром 0,023 мм. Расстояние между микроволокнами – 2 мм. Первая петля не содержит микроволокон. Крепление спирали позволяет ее свободное вращение в зоне отделения на 360 градусов. Крепление спирали позволяет ее отклонение от доставляющей системы в зоне отделения на 30 градусов. Спираль закреплена на двух независимо фиксированных полипропиленовых нитях для предотвращения растяжения и возможности репозиционирования спирали. Диаметр полипропиленовой нити составляет 0,0014 дюйма. Мягкий атравматичный полипропиленовый кончик для фиксации нити и гибкости дистальной части спирали. Возможность репозиционирования спирали. Плавающий механизм зоны отделения - шарнирный механизм для повышения устойчивости спирали, минимизации отклонения катетера и "отскакивания" спирали после ее отсоединения. Конструкция гипотрубки со скошенной дистальной частью для обеспечения оптимального баланса между толкаемостью, проводимостью и мягкостью кончика. Наличие возможности отсоединения спирали вручную. Длина системы доставки 160 см. Гидрофильное покрытие спирали политетрафторэтиленом. Наличие маркера корректного введения спирали в систему отсоединения для идентификации места отсоединения спирали вручную. Совместима с микрокатетером 0,014 дюйма. Спирали используются для формирования каркаса, общего и финального заполнения в зависимости от диаметра и длины спирали. МРТ-совместимость. Температура хранения спиралей с рассасывающимися микроволокнами - 50 градусов Цельсия. Наличие на упаковке индикатора хранения спиралей в рекомендованном температурном режиме, изменяющим свой цвет с исходного при нарушении условий хранения. Размеры по согласованию с заказчиком. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Система отделения спиралей активаторного типа дает возможность моментально отделять спираль от системы доставки, что позволяет сократить общее время выполнения процедуры при эмболизации полости аневризмы, что играет огромное значение, например, при разорвавшейся, кровоточащей аневризме. Способность вращаться на 360 градусов и отгибаться по углом 30 градусов по отношению к доставляющей системе позволяет применять спирали при различных вариантах анатомии и формы аневризмы, а также при различных стадия процедуры эмболизации ее полости. Микрофиламентные нити в структуре спирали способствуют раннему гемостазу в аневризме и образованию стабильного рубцового образования. Абсорбируемые микроволокна служат для формирования шероховатой поверхности и ускорения реакции коагуляции, организации тромба и внутрианевризматического фиброза, а также формирования механического каркаса, обеспечения физического субстрата для формирования сгустка. | шт. | 60 |  |  |  |
| 60 | Спираль для эмболизации сосудов головного мозга | Непокрытая платиновая трехмерная спираль, закрепленная на шасси из полипропилена. Шасси состоит из двух независимо закрепленных нитей и атравматичного полипропиленогого шарика на дистальном конце. Крепление шасси на доставляющей системе позволяет спирали свободно вращаться на 360 градусов и отгибаться по углом 30 градусов по отношению к доставляющей системе. Система доставки обеспечивает перепоцизионирование спирали, а также предотвращает эффект "отброса" доставляющего катетера. Система отделения спиралей - моментальная, активаторного типа, без использования электролитических кабелей, батареек. Наличие ренгеноконтрастного маркера. Все размеры спиралей доставляются через катетер 0.010". Диаметр от 2мм до 25 мм (с полным покрытием диапазона), длина от 2 мм до 50 см (с полным покрытием диапазона). Размеры по согласованию с заказчиком. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Система отделения спиралей активаторного типа дает возможность моментально отделять спираль от системы доставки, что позволяет сократить общее время выполнения процедуры при эмболизации полости аневризмы, что играет огромное значение, например, при разорвавшейся, кровоточащей аневризме. Наличие рентгенконтрастного маркера необходимо для позиционирования спирали во время рентгеноскопии. Способность вращаться на 360 градусов и отгибаться по углом 30 градусов по отношению к доставляющей системе позволяет применять спирали при различных вариантах анатомии и формы аневризмы, а также при различных стадия процедуры эмболизации ее полости. | шт. | 32 |  |  |  |
| 61 | Спираль для эмболизации сосудов головного мозга | Система для эмболизации артериальных аневризм сосудов головного мозга, состоящая из отделяемой микроспирали, предустановленной на доставляющем проводнике. Материал микроспирали: платина. Механизм отделения микроспирали: электролитический. Время отделения микроспирали: до 3х секунд. Наличие ренгеноконтрастного маркера. Биполярный доставляющий проводник. Технология SR - устойчивость к растяжению. Толщина микроспирали: 0.010". Степень жесткости: Nano. Конфигурация: 360 градусов. Размеры по согласованию с заказчиком. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Электролитический механизм отделения позволяет отделять спираль от системы доставки без нарушения ее пространственной укладки в полости аневризмы, тем самым исключая возможность разрыва стенки аневризмы. Время, затраченное на отделение спирали позволяет сократить общее время выполнения процедуры при эмболизации полости аневризмы, что играет огромное значение, например, при разорвавшейся, кровоточащей аневризме. Наличие рентгенконтрастного маркера необходимо для позиционирования спирали во время рентгеноскопии. Наличие биполярной доставляющей системы необходимо для электролитического механизма отделения спирали. Наличие различных вариантов жесткости и пространственной конфигурации позволяет применять спирали при различных вариантах анатомии и формы аневризмы, а также при различных стадия процедуры эмболизации ее полости. | шт. | 15 |  |  |  |
| 62 | Спираль для эмболизации сосудов головного мозга | Система для эмболизации артериальных аневризм сосудов головного мозга, состоящая из отделяемой микроспирали, предустановленной на доставляющем проводнике. Материал микроспирали: платина. Механизм отделения микроспирали: электролитический. Время отделения микроспирали: до 3х секунд. Наличие ренгеноконтрастного маркера. Биполярный доставляющий проводник. Технология SR - устойчивость к растяжению. Толщина микроспирали: 0.010". Степень жесткости: Ultra. Конфигурация: 360 градусов. Размеры по согласованию с заказчиком. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Электролитический механизм отделения позволяет отделять спираль от системы доставки без нарушения ее пространственной укладки в полости аневризмы, тем самым исключая возможность разрыва стенки аневризмы. Время, затраченное на отделение спирали позволяет сократить общее время выполнения процедуры при эмболизации полости аневризмы, что играет огромное значение, например, при разорвавшейся, кровоточащей аневризме. Наличие рентгенконтрастного маркера необходимо для позиционирования спирали во время рентгеноскопии. Наличие биполярной доставляющей системы необходимо для электролитического механизма отделения спирали. Наличие различных вариантов жесткости и пространственной конфигурации позволяет применять спирали при различных вариантах анатомии и формы аневризмы, а также при различных стадия процедуры эмболизации ее полости. | шт. | 15 |  |  |  |
| 63 | Стент для сонной артерии непокрытый металлический | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под проводник диаметром 0.014". Форма стента в виде 6 зигзагообразных колец соединенных 3-мя продольными балками под углом в 120°, образующих "открытые" ячейки W-образной формы. Толщина стенки не более 0.005", соотношение металл - артерия не более 10.82%, укорочение не более 0.32%. Материал шафта доставляющей системы - полиамид покрытый пебаксом (полиэфиром). Гидрофобное покрытие на основе силикона. Длина шафта доставляющей системы 132 см. Профиль доставляющей системы в дистальной части не более 5.8F (1.98мм), совместима с интродьюсером 6F, проводниковым катетером 8F. Два рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Требуемый размер: трапециевидный, диаметр от 6.0 до 8.0 мм (с полным покрытием диапазона), длина 30 мм. Конструкция: коническая Номинальный диаметр стента ≥ 5 и ≤ 6 (мм) Общая длина стента ≥ 25,1 и ≤ 35 (мм) Тип раскрытия: саморасширяемый Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Форма стента обеспечивает повышенную гибкость и максимальную аппозицию стента к стенке сосуда, позволяет легко приспосабливаться к анатомии сосуда, дает стабильное долгосрочное покрытие атеросклеротической бляшки. Трепецевидная форма стента уменьшает излишнее радиальное усилие в сосудах малого диаметра внутренней сонной артерии. Малый профиль стента, смонтированного на системе доставки, повышает доставляемость стента в целевую зону, обеспечивает безопасное и контролируемое прохождение участков со сложной и измененной анатомией Большая площадь открытой ячейки говорит о меньшей суммарной площади контакта металл-артерия, что снижает острую и хроническую воспалительную реакцию сосудистой стенки и связанный с этим риск рестеноза и тромбоза внутри стента. Покрытие на основе силикона определяет способность инструмента преодолевать извитые участки сосуда. Эргономичная рукоятка позволяет устанавливать стент одной рукой и влияет на хирургическую технику. | шт. | 10 |  |  |  |
| 64 | Стент для сонной артерии непокрытый металлический | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Форма стента в виде 6 зигзагообразных колец соединенных 3-мя продольными балками под углом в 120°, образующих "открытые" ячейки W-образной формы. Толщина стенки не более 0.005", соотношение металл-артерия не более 10.82%, укорочение не более 0.32%. Материал шафта доставляющей системы - полиамид покрытый пебаксом (полиэфиром). Гидрофобное покрытие на основе силикона. Длина шафта доставляющей системы 132 см. Профиль доставляющей системы в дистальной части не более 5.8F (1.98мм), совместима с интродьюсером 6F, проводниковым катетером 8F. Два рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Требумый размер: трапециевидный, диаметр от 6.0 до 8.0 мм (с полным покрытием диапазона), длина 40 мм. Конструкция: коническая Номинальный диаметр стента ≥ 5 и ≤ 6 (мм) Общая длина стента ≥ 35,1 и ≤ 45 (мм) Тип раскрытия: саморасширяемый. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Форма стента обеспечивает повышенную гибкость и максимальную аппозицию стента к стенке сосуда, позволяет легко приспосабливаться к анатомии сосуда, дает стабильное долгосрочное покрытие атеросклеротической бляшки. Трепецевидная форма стента уменьшает излишнее радиальное усилие в сосудах малого диаметра внутренней сонной артерии. Малый профиль стента, смонтированного на системе доставки, повышает доставляемость стента в целевую зону, обеспечивает безопасное и контролируемое прохождение участков со сложной и измененной анатомией Большая площадь открытой ячейки говорит о меньшей суммарной площади контакта металл-артерия, что снижает острую и хроническую воспалительную реакцию сосудистой стенки и связанный с этим риск рестеноза и тромбоза внутри стента. Покрытие на основе силикона определяет способность инструмента преодолевать извитые участки сосуда. Эргономичная рукоятка позволяет устанавливать стент одной рукой и влияет на хирургическую технику. | шт. | 5 |  |  |  |
| 65 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Материал стента - 316 L-сталь. Дизайн стента - "открытая" ячейка. Доступные диаметры стентов - 10 мм. Наличие длины стентов - 37 мм. Номинальное давление - 10 атм. Предельное давление - 12 атм. Наличие длины системы доставки - 135 см. Два рентгенконтрастных маркера. Совместим с проводником 0,035". Требуемый размер - длина доставки 135 см, диаметр 10 мм – длина 37 мм. Длина системы доставки: ≥ 80 и ≤ 150 (см) МРТ совместимость: да Номинальный диаметр стента: > 9 и ≤ 10 (мм) Общая длина стента: ≥ 8 и ≤ 200 (мм) Способ раскрытия: саморасширяемые Тип ячейки: открытая Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Материал стента - нержавеющая сталь 316L обеспечивает свойства, требуемые при имплантации в периферических сосудах при выраженной извитости и постоянном механическом воздействии, в частности, на уровне подвздошно-бедренного сегмента. Благодаря свойству материала стент обладает высокой устойчивостью к компрессии, многократным сгибам, а также высокой адаптивностью и максимальной аппозиции к форме артерии. Наличие рентгеноконтрастных маркеров обеспечивает надежную визуализацию и контроль при позиционировании и раскрытии стента. Высокое предельное давление стента обеспечивает возможность имплантации стента и достижения оптимального результата процедуры стентирования в случае сложных поражений плохо поддающихся дилатации. | шт. | 2 |  |  |  |
| 66 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Материал стента - 316 L-сталь. Дизайн стента - "открытая" ячейка. Доступные диаметры стентов - 8 мм. Наличие длины стентов - 37 мм. Номинальное давление - 10 атм. Предельное давление - 12 атм. Наличие длины системы доставки - 135 см. Два рентгенконтрастных маркера. Совместим с проводником 0,035". Требуемый размер - длина доставки 135 см, диаметр 10 мм – длина 37 мм. Длина системы доставки: ≥ 80 и ≤ 150 (см) МРТ совместимость: да Номинальный диаметр стента: > 7 и ≤ 8 (мм) Общая длина стента: ≥ 8 и ≤ 200 (мм) Способ раскрытия: саморасширяемые Тип ячейки: открытая Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Материал стента - нержавеющая сталь 316L обеспечивает свойства, требуемые при имплантации в периферических сосудах при выраженной извитости и постоянном механическом воздействии, в частности, на уровне подвздошно-бедренного сегмента. Благодаря свойству материала стент обладает высокой устойчивостью к компрессии, многократным сгибам, а также высокой адаптивностью и максимальной аппозиции к форме артерии. Наличие рентгеноконтрастных маркеров обеспечивает надежную визуализацию и контроль при позиционировании и раскрытии стента. Высокое предельное давление стента обеспечивает возможность имплантации стента и достижения оптимального результата процедуры стентирования в случае сложных поражений плохо поддающихся дилатации. | шт. | 8 |  |  |  |
| 67 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Материал стента - 316 L-сталь. Дизайн стента - "открытая" ячейка. Доступные диаметры стентов - 9 мм. Наличие длины стентов - 37 мм. Номинальное давление - 10 атм. Предельное давление - 12 атм. Наличие длины системы доставки - 135 см. Два рентгенконтрастных маркера. Совместим с проводником 0,035". Требуемый размер - длина доставки 135 см, диаметр 10 мм – длина 37 мм. Длина системы доставки: ≥ 80 и ≤ 150 (см) МРТ совместимость: да Номинальный диаметр стента: > 8 и ≤ 9 (мм) Общая длина стента: ≥ 8 и ≤ 200 (мм) Способ раскрытия: саморасширяемые Тип ячейки: открытая Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Материал стента - нержавеющая сталь 316L обеспечивает свойства, требуемые при имплантации в периферических сосудах при выраженной извитости и постоянном механическом воздействии, в частности, на уровне подвздошно-бедренного сегмента. Благодаря свойству материала стент обладает высокой устойчивостью к компрессии, многократным сгибам, а также высокой адаптивностью и максимальной аппозиции к форме артерии. Наличие рентгеноконтрастных маркеров обеспечивает надежную визуализацию и контроль при позиционировании и раскрытии стента. Высокое предельное давление стента обеспечивает возможность имплантации стента и достижения оптимального результата процедуры стентирования в случае сложных поражений плохо поддающихся дилатации. | шт. | 6 |  |  |  |
| 68 | Стент для почечной артерии металлический непокрытый | Матричный баллонорасширяемый стент на коаксиальной (OTW) системе доставки длиной 135 см под 0.035" проводник. Материал стента: кобаль-хромовый сплав марки L-605. Толщина стенки 0.135 мм. Форма стента с "открытой ячейкой" в виде нескольких волнистых колец с 9 коронками и 3мя перемычками между кольцами. Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) 2.03 мм, соотношение металл - артерия 13.6%, радиальная жесткость 699 мм.рт.ст. Совместимость с интродьюсером 6Fr для всех размеров. Двойная стенка баллона с укладкой в пять складок. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. Диаметр 6мм. Длина 19мм. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Совместимость с проводником 0.035" - показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при чрескожном вмешательстве и влияет на хирургическую технику. Номинальное давление - показатель определяет рабочее давление баллонного катетера, на котором смонтирован стент, при имплантации стента при чрескожном вмешательстве. Длина гидрофильного покрытия-указанное свойство улучшает прохождение катетера в артерии. Давление разрыва 14 атм.- показатель определяет рабочее давление баллонного катетера, на котором смонтирован стент, при имплантации стента при чрескожном вмешательстве. Более высокое возможное предельное давление имплантации стента обеспечивает возможность имплантации стента и достижения оптимального результата процедуры стентирования в случае сложных поражений плохо поддающихся дилатации. Необходимо использование максимально возможного предельного давления в случаях имплантации стента в жесткие кальцинированные и фиброзные поражения. | шт. | 2 |  |  |  |
| 69 | Стент для почечной артерии металлический непокрытый | Матричный баллонорасширяемый стент на коаксиальной (OTW) системе доставки длиной 135 см под 0.035" проводник. Материал стента: кобаль-хромовый сплав марки L-605. Толщина стенки 0.135 мм. Форма стента с "открытой ячейкой" в виде нескольких волнистых колец с 9 коронками и 3мя перемычками между кольцами. Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) 2.03 мм, соотношение металл - артерия 13.6%, радиальная жесткость 699 мм.рт.ст. Совместимость с интродьюсером 6Fr для всех размеров. Двойная стенка баллона с укладкой в пять складок. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. Диаметр 7мм. Длина 19мм. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Совместимость с проводником 0.035" - показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при чрескожном вмешательстве и влияет на хирургическую технику. Номинальное давление - показатель определяет рабочее давление баллонного катетера, на котором смонтирован стент, при имплантации стента при чрескожном вмешательстве. Длина гидрофильного покрытия-указанное свойство улучшает прохождение катетера в артерии. Давление разрыва 14 атм.- показатель определяет рабочее давление баллонного катетера, на котором смонтирован стент, при имплантации стента при чрескожном вмешательстве. Более высокое возможное предельное давление имплантации стента обеспечивает возможность имплантации стента и достижения оптимального результата процедуры стентирования в случае сложных поражений плохо поддающихся дилатации. Необходимо использование максимально возможного предельного давления в случаях имплантации стента в жесткие кальцинированные и фиброзные поражения. | шт. | 1 |  |  |  |
| 70 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Стент предназначен для реконструкции аневризм с широкой шейкой и для лечения интракраниальных стенозов. Плетеная конструкция из нитиноловой мононити, тип ячейки - закрытый. Радиальная устойчивость. Смонтирован на системе доставки. Возможность множественного репозиционирования при раскрытии 90%. Имеет расширенные закругленные атравматичные концы. Наличие двух продольных рентгенконтрастных платиновых нитей по всей длине стента. Имеет полированную поверхность. В комплект поставки устройства входит совместимый с ним микрокатетер. Размеры по согласованию с заказчиком. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Расширенные закругленные атравматичные концы стента для надежной фиксации и избежания миграции стента в кровяном русле во время и после имплантации. Наличие двух продольных рентгенконтрастных платиновых нитей по всей длине стента - для улучшеной визуализации и контроля. Имеет полированную поверхность - для уменьшения тромбогенности, облегчения навигации через стент, предотвращения "защемления" конструкции и для более плотного прилегания стента к стенке сосуда. | шт. | 3 |  |  |  |
| 71 | Стент для периферических артерий выделяющий лекарственное средство | Стент саморасширяющийся периферический. Материал стента - никеле-титановый сплав. Лекарственное покрытие стента состоит из биосовместимого полимера и лекарственного препарата паклитаксель. Дизайн стента – открытая ячейка. Доступные диаметры стентов: 6 мм. Доступные длины стентов: 100 мм. По краям стента имеются рентгеноконтрастные маркеры из тантала. Коаксиальная система доставки. Удобная эргономичная рукоятка для использования одним оператором. Триаксильный дизайн шафта системы доставки. Для удобства визуализации имеется рентгеноконтрастный кончик доставки. Рабочая длина системы доставки - 130 см. Совместимость с проводниковым катетером 6F. Совместимость с проводником 0,035”. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Триаксиальный дизайн шафта обеспечивает стабильность и контроль процессов позиционирования и раскрытия. Наличие рентгеноконтрастных маркеров обеспечивает надежную визуализацию и контроль при позиционировании и раскрытии стента. Совместимость с проводниковым катетером 6F, совместимость с проводником 0,035”- показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при чрескожном вмешательстве и влияет на хирургическую технику. Биосовместимый полимер представляет собой матрицу для фиксации и последующей доставки цитостатического лекарственного препарата в зону поражения. Тип применяемого лекарственного препарата (группа таксанов – паклитаксель предназначается для ингибирования рестеноза. | шт. | 6 |  |  |  |
| 72 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Стент саморасширяющийся периферический. Материал стента - никеле-титановый сплав. Дизайн стента – открытая ячейка. Доступные диаметры стентов: 6 мм. Доступные длины стентов: 150 мм. По краям стента имеются рентгеноконтрастные маркеры из тантала. Коаксиальная система доставки. Эргономичная рукоятка для использования одним оператором. Триаксильный дизайн шафта системы доставки. Для удобства визуализации имеется рентгеноконтрастный кончик доставки. Длина системы доставки - 130 см. Совместимость с проводниковым катетером 6F. Совместимость с проводником 0,035”. Длина системы доставки: ≥ 80 и ≤ 150 (см) МРТ совместимость: да Номинальный диаметр стента: > 5 и ≤ 6 (мм) Общая длина стента: ≥ 8 и ≤ 200 (мм) Способ раскрытия: саморасширяемые Тип ячейки: открытая Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Триаксиальный дизайн шафта обеспечивает стабильность и контроль процессов позиционирования и раскрытия. Наличие рентгеноконтрастных маркеров обеспечивает надежную визуализацию и контроль при позиционировании и раскрытии стента. Совместимость с проводниковым катетером 6F. Совместимость с проводником 0,035”- показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при чрескожном вмешательстве и влияет на хирургическую технику. | шт. | 15 |  |  |  |
| 73 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Стент саморасширяющийся периферический. Материал стента - никеле-титановый сплав. Дизайн стента – открытая ячейка. Доступные диаметры стентов: 6 мм. Доступные длины стентов: 60 мм. По краям стента имеются рентгеноконтрастные маркеры из тантала. Коаксиальная система доставки. Эргономичная рукоятка для использования одним оператором. Триаксильный дизайн шафта системы доставки. Для удобства визуализации имеется рентгеноконтрастный кончик доставки. Длина системы доставки - 130 см. Совместимость с проводниковым катетером 6F. Совместимость с проводником 0,035”. Длина системы доставки: ≥ 80 и ≤ 150 (см) МРТ совместимость: да Номинальный диаметр стента: > 5 и ≤ 6 (мм) Общая длина стента: ≥ 8 и ≤ 200 (мм) Способ раскрытия: саморасширяемые Тип ячейки: открытая Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Триаксиальный дизайн шафта обеспечивает стабильность и контроль процессов позиционирования и раскрытия. Наличие рентгеноконтрастных маркеров обеспечивает надежную визуализацию и контроль при позиционировании и раскрытии стента. Совместимость с проводниковым катетером 6F. Совместимость с проводником 0,035”- показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при чрескожном вмешательстве и влияет на хирургическую технику. | шт. | 10 |  |  |  |
| 74 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Стент саморасширяющийся периферический. Материал стента - никеле-титановый сплав. Дизайн стента – открытая ячейка. Доступные диаметры стентов: 8 мм. Доступные длины стентов: 60 мм. По краям стента имеются рентгеноконтрастные маркеры из тантала. Коаксиальная система доставки. Эргономичная рукоятка для использования одним оператором. Триаксильный дизайн шафта системы доставки. Для удобства визуализации имеется рентгеноконтрастный кончик доставки. Длина системы доставки - 130 см. Совместимость с проводниковым катетером 6F. Совместимость с проводником 0,035”. Длина системы доставки: ≥ 80 и ≤ 150 (см) МРТ совместимость: да Номинальный диаметр стента: > 7 и ≤ 8 (мм) Общая длина стента: ≥ 8 и ≤ 200 (мм) Способ раскрытия: саморасширяемые Тип ячейки: открытая Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Триаксиальный дизайн шафта обеспечивает стабильность и контроль процессов позиционирования и раскрытия. Наличие рентгеноконтрастных маркеров обеспечивает надежную визуализацию и контроль при позиционировании и раскрытии стента. Совместимость с проводниковым катетером 6F. Совместимость с проводником 0,035”- показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при чрескожном вмешательстве и влияет на хирургическую технику. | шт. | 2 |  |  |  |
| 75 | Стент-графт эндоваскулярный для нисходящего отдела грудной аорты | Проксимальная часть: эндопротез для рентгенэндоваскулярной реконструкции аневризм грудной аорты с открытой короной в проксимальной части. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере, состоящий из одной части. Материал стента – нитинол (сплав никеля с титаном), материал покрытия – полиэстер. Наличие в проксимальной части непокрытого звена стента для фиксации выше левой подключичной артерии. Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и подобных) для фиксации стента. Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в виде цифры «8»: 4 шт. в проксимальной части и 1 шт. в центральной части, в виде «0» - 2 шт. в дистальной части. Поддерживающая нитиноловая микроспираль по всему диаметру проксимальной части стент-графта. Система доставки, не требующая интродьюсера, диаметром 22—25F (с полным покрытием диапазона). Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 22—46 мм (с полным покрытием диапазона), дистальной аортальной части 22—46 мм (с полным покрытием диапазона), длина покрытой части 112—212 мм (с полным покрытием диапазона), общая длина стент-графта 124—224 мм (с полным покрытием диапазона). Система развертывания с гидрофильным покрытием, направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному, проксимальное непокрытое звено высвобождается в последнюю очередь. Дистальная часть прямая: эндопротез для рентгенэндоваскулярной реконструкции аневризм грудной аорты с закрытыми ровными краями в проксимальной и дистальной части. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере, состоящий из одной части. Материал стента – нитинол (сплав никеля с титаном), материал покрытия – полиэстер. Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и подобных) для фиксации стента. Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в виде цифры «8»: 4 шт. в проксимальной части и 1 шт. в центральной части, в виде «0» 2 шт. в дистальной части. Поддерживающая нитиноловая микроспираль по всему диаметру проксимальной части стент-графта. Система доставки не требующая интродьюсера, диаметром 22—25F (с полным покрытием диапазона). Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 22—46 мм (с полным покрытием диапазона), дистальной аортальной части 22—46 мм (с полным покрытием диапазона), длина покрытой части 105—205 мм (с полным покрытием диапазона), общая длина стент-графта 105—205 мм (с полным покрытием диапазона). Система развертывания, направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному. Дистальная часть клиновидная: эндопротез для рентгенэндоваскулярной реконструкции аневризм грудной аорты с закрытыми ровными краями в проксимальной и дистальной части. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере, состоящий из одной части. Материал стента – нитинол (сплав никеля с титаном), материал покрытия – полиэстер. Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и подобных) для фиксации стента. Состав комплекта: основное тело графта - 1 шт., проводник -2 шт., интродьюсер 12F - 1 шт,, баллонный катетер для моделирования стент-графтов - 1 шт. Предлагаемые размеры: по согласованию с Заказчиком. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Открытая корона в проксимальной части - фиксация в проксимальном отделе достигается зубцами открытой короны на проксимальной части стента, что позволяет распределить радиальную нагрузку по большему количеству точек соприкосновения. Полиэстер обладает низкой пористостью, что повышает его устойчивость к эндоподтеканиям. Проведение системы доставки не требует интродьюсера – параметр обеспечивает меньшую травматизацию. Рентгенконтрастные маркеры – для облегчения позиционирования устройства. Поддерживающая нитиноловая микроспираль по всему диаметру проксимальной части стент-графта обеспечивает надежную фиксацию стент-графта. Непокрытое звено стент-графта - уменьшение риска миграции стент-графта в аорте. Гидрофильное покрытие системы развертывания - позволяет легко проникнуть в подвздошную артерию и доставить стент-графт. Система развертывания - направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному - обеспечивает точное позиционирование благодаря возможности регулировать положение системы в проксимальном и дистальном направлении. | шт. | 11 |  |  |  |
| 76 | Устройство нагнетательное для внутривенной инфузии, ручное | Управляемое вручную устройство, разработанное для увеличения скорости введения внутривенного раствора пациенту путем воздействия давлением непосредственно на пакет с инфузионным раствором. Выпускаются изделия двух основных конструкций: 1) гибкий мешок из текстиля или прозрачного пластика с кармашком для удержания пакета с инфузионным раствором и надувной камерой давления или манжетой, которая при накачивании подает желаемый уровень давления -- прилагается груша, при помощи которой оператор создает давление, зажим для магистрали и манометр; и 2) конструкция, похожая на первую, но в которой давление создается, как правило, при помощи механического винтового или пружинного механизма. Это изделие, пригодное для многоразового использования. Устройство для внутиартериального введения растворов под давлением. Объем не менее 1000 мл. | шт. | 1 |  |  |  |
| 77 | Устройство для электролитического отделения спиралей | Неразборный, стерильный электронный блок с панелью управления для обеспечения энергией процесса электролитического отделения микроспиралей. Возможность отделения до 60-ти спиралей. Возможность поставки дополнительных электродов для подачи напряжения на спираль. Наличие световых и звуковых индикаторов. Совместимость с микроспиралями GDC, Matrix, Target | шт. | 2 |  |  |  |
| 78 | Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования | Набор включает в себя: шприц-индефлятор, Y-адаптер, тупая игла для проведения 0,014” проводника, торкер (устройство для управления проводником). Шприц-индефлятор предназначен для раздувания и сдувания баллонных катетеров, объем не более 30 мл, шкала не более 30 атм, замок для фиксации давления, устройство для опорожнения баллона. Адаптер присоединен к диагностическому катетеру, проводниковому катетеру, интродьюсеру. Клапан вращающегося регулируемого адаптера позволяет вводить инструменты размерами от 3F до 8F (с полным покрытием диапазона), предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер прозрачный для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение позволяет омывать инструмент, находящийся в просвете катетера-интродьюсера, и использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста и иных лекарственных растворов. Тупая игла предназначена для проведения 0,014” проводника через клапан Y-адаптера. Торкер из пластика предназначен для присоединения к проводнику 0,014” для управления во время операции. Y-адаптер с гемостатическим клапаном: есть. Объем шприца: > 20 и ≤ 30 (см[3*],^мл). Ручка для вращения: есть. Трехходовой краник: есть. Устройство для введения проводника: есть. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Шкала не менее 30 атм – определяет максимальное давление- не менее 30 атм. Параметр определяет верхний диапазон давления, определяющий возможность для его использования с низкокомпаентными баллонными катетерами высокого давления для ангиопластики в случае сложных поражений, плохо поддающихся дилатации. Необходимо использование максимально возможного предельного давления в случаях жестких кальцинированных или фиброзных поражений. | шт. | 200 |  |  |  |
| 79 | Система защиты сонных артерий от эмболии | Коаксиальный фильтр для защиты сосудистого русла от дистальной эмболизации. Фильтр представляет собой веретенообразную конструкцию (корзинку) из нитинола, наполовину покрытую полимерной мембраной и свободно вращающуюся на проводнике, проходящем через центр корзинки. Размер пор полимерной мембраны 115 микрон. Четыре рентгеноконтрастных маркера. Диаметр фильтра 7.5 мм. Участок стенки артерии, предлагаемый для "парковки" фильтра: 44мм. Совместим с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). В комплекте доставляющий катетер быстрой смены с 0.014" проводником 190 см и два катетера для удаления. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Наличие рентгенконтрастных маркеров позволяет позиционировать систему во время установки в сосудистом русле. Рабочая длина катетера и диаметр проводника позволяют определить совместимость с другими инструментами. Диаметр корзины - параметр определяется в зависимости от диаметра артерии. | шт. | 15 |  |  |  |
| 80 | Щипцы для эндомиокардиальной биопсии, одноразового использования | Предназначены для взятия образца ткани из желудочка сердца. Доступы: внутренняя яремная вена, бедренная вена. Неформообразующий, невращающийся кончик, форма кончика – прямой. Размеры - 5,5 F (совместим с 7F, 8F интродьюсером). Шафт-металлическая спираль, тефлоновое покрытие. Кончики щипцов – заостренные, контролируются проводником, соединенным с трехкольцевой ручкой. Оба кончика открываются. Длина системы 104 см. Наружный диаметр кончиков щипцов - 2,3мм. Объем щипцов (в мм кубических) – 5,2 мм. Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145), для информации: Трехкольцевая ручка для удобного удерживания инструмента в руках и надежного захвата образцов ткани. Больший объем захватываемой ткани необходим для проведения максимально точного анализа. Тефлоновое покрытие имеет высокий коэффициент скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Бранши щипцов заостренные для обеспечения быстрого и легкого взятие образцов ткани. | шт. | 5 |  |  |  |

| Срок поставки: с момента заключения контракта по 20 декабря 2020 г., по заявке Заказчика.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 09.12.2019 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Куликова И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Алёшечкина Е.А., тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |