| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02.2021 г. №.119-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности |
| 1 | Оборудование терапевтическое | Описание объекта закупки (товар) Наименование объекта закупки Количество, комплектов Аппарат нейромышечной реабилитации и диагностики 1 № п.п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров 1. Общие требования 1.1 Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие 1.2 Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие 1.3 Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие 1.4 Инструкция по обработке и дезинфекции на русском языке Наличие 1.5 Техническая (сервисная) документация Наличие 1.6 Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 18 1.7 Доставка оборудования до места монтажа Наличие 1.8 Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие 1.9 Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие 1.10 Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие 1.11 Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, дней Не более 60 2. Общая характеристика 2.1. Тренажер виброплатформа: подвижная платформа с эксцентрическим движением, для проведения реабилитации суставов, силовых упражнений для всех типов мышц, развития проприорецепции, осанки и сенсомоторной координации движений, а также нормализации индекса массы тела и кровообращения. Наличие 2.2. Комбинированное улучшение баланса, двигательных функций и осанки через воздействие на “мышечные цепи” Наличие 2.3. Восстановление и развитие мышц, дозированное воздействие на позвоночник Наличие 2.4. Воздействие на труднодоступные мышечные группы (глубокие и поверхностные мышцы спины, мышцы брюшного пресса) и связок Наличие 2.5. Тренировка вестибулярного аппарата и достижение баланса между мышечными группами-антагонистами Наличие 2.6. Использование сиденья с гибкой опорой для тренирующихся с ограниченной подвижностью с изменяемым углом наклона, градусов от 0 до 15 2.7. Использование специальной подставки для ног с изменением угла наклона стопы с шагом, градусов Не более 15 2.8. Возможность использования датчика ЧСС Наличие 2.9. Возможность использования специальной подпорки для ног для прохождения теста Ромберга Наличие 2.10. Адаптация нагрузки к индивидуальным физическим возможностям пациентов Наличие 2.11. Отображение правильного положения тренирующегося Наличие 2.12. Контроль тренировки с помощью данных подошвенных сенсоров и фиксированных поручней Наличие 2.13. Программы терапии для конкретных патологий Не менее 25 2.13. Фундаментальные виды тренировок, шт. Не менее 4 2.13.1. Гибкость и Подвижность Наличие 2.13.2. Подвижные силовые упражнения Наличие 2.13.3. Осанка и Баланс Наличие 2.13.4. Координация и Устойчивость Наличие 2.14. Выбор части тела для каждого вида фундаментальных тренировок, шт. Не менее 9 2.14.1. Плечевой пояс Наличие 2.14.2. Тазовая область Наличие 2.14.3. Колени Наличие 2.14.4. Голеностоп Наличие 2.14.5. Спина Наличие 2.14.6. Поясница Наличие 2.14.7. Ягодицы Наличие 2.14.8. Задняя поверхность бедра Наличие 2.14.9. Икроножная область Наличие 3. Конструкция тренажера 3.1. Сенсорный экран Наличие 3.2. Фиксированные поручни Наличие 3.2.1. Сенсорные датчики, встроенные в поручни Наличие 3.2.2. Способ воздействия на поручни Толкать и тянуть 3.2.3. Диапазон силы воздействия на фиксированные поручни, кг С полным покрытием диапазона от 0 до 85 3.3. Платформа Дискообразная 3.3.1. Диапазон углов наклона платформы, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 10 3.3.2. Максимальная скорость наклона, градусов в секунду Не менее 10 3.3.3. Максимальная нагрузка на платформу, кг Не более 140 3.3.4. Точки опоры подошвенные, расположенные на поверхности платформы Наличие 3.3.5. Вид точек опоры Сенсорные 3.3.6. Сенсорные датчики, встроенные в платформу, шт. Не менее 4 3.3.7. Проекция расположения датчиков на платформе Наличие 3.3.8. Управление платформы электродвигателями, шт. Не менее 2 3.4. Блок дистанционного управления и контроля тренировок Планшетный компьютер 3.4.1. Синхронизация работы тренажера с планшетом Наличие 3.4.2. Отображение процесса тренировки Наличие 3.4.3. Отображение результатов анализа в процессе тренировки Наличие 3.4.4. Интегрированная система анализа и диагностики Наличие 3.4.5. Создание базы данных пациентов Наличие 3.4.6. Индивидуальная карта тестирования: личные данные пациентов, виды проведенного тестирования, программы тренировки, оценка тренировки Наличие 3.4.7. Создание индивидуальных программ Наличие 3.4.8. Соединение с тренажером по беспроводной сети Wi-Fi Наличие 3.4.9. Бесплатное обновление программного обеспечения Наличие 3.4.10. Экспорт и сохранение результатов в формате PDF Наличие 3.4.11. Вывод результатов тестов и тренировок на принтер Наличие 3.4.12. Возможность использования нескольких планшетов Наличие 4. Функциональные возможности 4.1. Тесты для диагностики состояния пациентов, шт. Не менее 7 4.1.1. Тест Фукуды (тест на ходьбу) Наличие 4.1.2. Тест Ромберга (тест на стабильность) Наличие 4.1.3. Тест на равновесие Наличие 4.1.4. Тест на пределы стабильности Наличие 4.1.5. Тест на ограничение подвижности Наличие 4.1.6. Тест на силу Наличие 4.1.7. Тест на координацию Наличие 4.2. Траектории движения: Позиционная, Эллиптическая, Спиральная, Качели, Солнце, Круговая, Розочка, Свободная Наличие 4.2.1. Траектория движения “Позиционная” 4.2.1.1. Диапазон наклона платформы в сторону заданной точки, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 10 4.2.1.2. Диапазон вращения заданной точки относительно центра платформы, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 360 4.2.2. Траектория движения “Эллиптическая” 4.2.2.1. Диапазон наклона платформы в сторону заданного центра эллипса, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 10 4.2.2.2. Диапазон вращения заданного центра эллипса относительно центра платформы, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 360 4.2.2.3. Возможность изменения ширины и длины эллипса Наличие 4.2.2.4. Диапазон углов ориентации эллипса, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 360 4.2.2.5. Диапазон скоростей платформы, % С полным покрытием диапазона от 1 до 100 4.2.2.6. Направления движения платформы: По часовой стрелке, против часовой стрелки, реверсивное Наличие 4.2.2.7. Уровни ускорения Не менее 3 4.2.3. Траектория движения “Спиральная” 4.2.3.1. Диапазон наклона платформы в сторону заданной начальной точки спирали, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 10 4.2.3.2. Диапазон вращения заданной начальной точки спирали относительно центра платформы, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 360 4.2.3.3. Диапазон наклона платформы в сторону заданной конечной точки спирали, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 10 4.2.3.4. Диапазон количества витков спирали От 1 до 15 4.2.3.5. Диапазон скоростей платформы, % С полным покрытием диапазона от 1 до 100 4.2.3.6. Направления движения платформы: По часовой стрелке, против часовой стрелки Наличие 4.2.3.7. Уровни ускорения Не менее 3 4.2.4. Траектория движения “Качели” 4.2.4.1. Диапазон наклона платформы в сторону заданной начальной точки, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 10 4.2.4.2. Диапазон вращения заданной начальной точки относительно центра платформы, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 360 4.2.4.3. Диапазон наклона в сторону заданной конечной точки, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 10 4.2.4.4. Диапазон вращения заданной конечной точки относительно центра платформы, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 360 4.2.4.5. Диапазон скоростей платформы, % С полным покрытием диапазона от 1 до 100 4.2.4.6. Уровни ускорения Не менее 3 4.2.5. Траектория движения “Солнце” 4.2.5.1. Диапазон наклона платформы в сторону заданной начальной точки, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 10 4.2.5.2. Диапазон вращения заданной начальной точки относительно центра платформы, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 360 4.2.5.4. Диапазон углов покрываемых “солнцем”, градусов С полным покрытием диапазона от 10 до 100 4.2.5.5. Диапазон углов между лучами “солнца”, градусов С полным покрытием диапазона от 5 до 20 4.2.5.6. Диапазон скоростей платформы, % С полным покрытием диапазона от 1 до 100 4.2.5.7. Направления движения платформы: По часовой стрелке, против часовой стрелки Наличие 4.2.5.8. Уровни ускорения Не менее 3 4.2.6. Траектория движения “Круговая” 4.2.6.1. Диапазон наклона платформы в сторону заданной начальной точки, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 10 4.2.6.2. Диапазон вращения заданной начальной точки относительно центра платформы, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 360 4.2.6.3. Диапазон наклона платформы в сторону заданной конечной точки, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 10 4.2.6.4. Диапазон вращения заданной конечной точки относительно центра платформы, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 360 4.2.6.5. Диапазон скоростей платформы, % С полным покрытием диапазона от 1 до 100 4.2.6.6. Уровни ускорения Не менее 3 4.2.7. Траектория движения “Розочка” 4.2.7.1. Диапазон вращения заданной начальной точки лепестка розочки относительно центра платформы, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 360 4.2.7.2. Диапазон наклона платформы в сторону “лепестка розочки”, градусов С полным покрытием диапазона от 2 до 10 4.2.7.3. Возможность задания различных форм “лепестков розочки” Не менее 3 4.2.7.4. Диапазон скоростей платформы, % С полным покрытием диапазона от 1 до 100 4.2.7.5. Направления движения платформы: По часовой стрелке, против часовой стрелки Наличие 4.2.7.6. Уровни ускорения Не менее 3 4.2.8. Траектория движения “Свободная” 4.2.8.1. Диапазон наклона платформы в сторону заданного центра круга, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 10 4.2.8.2. Диапазон вращения заданной точки центра круга относительно центра платформы, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 360 4.2.8.3. Диапазон задания радиуса круга, градусов С полным покрытием диапазона от 0 до 10 4.2.8.4. Задание диапазона минимальной и максимальной скоростей Наличие 4.2.8.5. Уровни ускорения Не менее 3 4.2.9. Назначение целей упражнения Наличие 4.2.9.1. Возможность выбора типа цели управления для платформы: Фиксированная, Фиксированная двойная, Двигающаяся по кругу, Двигающаяся по эллипсу Наличие 4.2.9.2. Возможность выбора позиции цели для платформы Наличие 4.2.9.3. Отображение результатов достижения цели Наличие 4.2.9.4. Установка и отображение силы воздействия на поручни в даН (деканьютон) Наличие 4.2.9.5. Корректировка и отображение силы воздействия на поручни после установки Наличие 4.2.9.6. Отображение уровня координации в % Наличие 4.2.10. Возможность создания пользовательских протоколов Наличие 5. Технические характеристики тренажера 5.1. Максимальный вес, допускаемый на платформе, кг Не менее 140 5.2. Напряжение 200 – 240 V, 50-60 Гц Наличие 5.3. Потребляемая энергия, ВА Не более 750 5.5. Габариты, см Не более 180х105х210 5.6. Вес, кг Не более 285 6. Технические характеристики планшетного компьютера 6.1. Частота процессора, ГГц Не менее 1,2 6.2. Разрешение дисплея, пикселей Не менее 1280х800 6.3. Сенсорный дисплей Наличие 6.4. Размер дисплея, дюймов Не менее 9,6 6.5. Wi-Fi модуль Наличие 6.6. Аккумуляторная батарея, мАч Не менее 7300 6.7. Встроенная память (ROM), Гб Не менее 16 6.8 Оперативная память (RAM), Гб Не менее 1,5 6.9. Операционная система Android Наличие 6.10. Встроенная фронтальная фотокамера Наличие 6.11. Разрешение фронтальной фотокамеры, Мп Не менее 2,0 6.12. Встроенная фотокамера на задней панели Наличие 6.13. Разрешение фотокамеры на задней панели, Мп Не менее 5,0 7. Комплект поставки 7.1 Аппарат нейромышечной реабилитации и диагностики, шт. Не менее 1 7.2. Защитные перила, шт. Не менее 2 7.3. Тестер устойчивости, шт. Не менее 1 7.4. Шарнирный стул, шт. Не менее 1 7.5. Подкладка для ног, шт. Не менее 2 7.6. Планшет для удаленного управления, шт. Не менее 1 7.7. Сетевой кабель, шт. Не менее 1 ОКПД2 32.50.21.112 Оборудование терапевтические Аппарат нейромышечной реабилитации и диагностики HUBER 360 MD. Производитель "ЛПГ Системс", Франция (РУ от 23.04.2018 № РЗН 2018/7064) | шт. | 1 |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 09.02.2021 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Куликова И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |  |  |  |  |  |  |  |