| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.02.2021 г. №.190-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | КТРУ |
| 1 | Катетер церебральный диагностический 5F | Катетер диагностический для проведения церебральной ангиографии.Материал катетера – полиуретан, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Характеристики: Атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – PTFE, внутренний просвет катетера: –0.038", максимальное давление – 1200psi. Объемная скорость кровотока – 35 мл/сек для катетера 6F. Спектр наружного диаметра - 4F, 5F, .Пластик полиуретан придает гибкость катетера для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов.Обеспечение мультидизайна дистального сегмента катетера для эффективного селективного и суперселективого канюлирования сосудов. Наличие катетеров с боковыми отверстиями дистального сегмента (для обеспечения плотного рентгеноконтрастирования). Покрытие внутренней поверхности PTFE для снижения трения доставляемого по катетеру инструмента. | шт. | 5 |  |  |  |
| 2 | Система стент-графта для протезирования аневризмы брюшного отдела аорты | Техническое описание: Основное тело: бифуркационный эндопротез для рентгенэндоваскулярной реконструкции аневризм брюшной аорты с открытой короной в проксимальной части для фиксации выше почечных артерий. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере. Материал стента M-образные нитиноловые (сплав никеля с титаном) секции, материал покрытия – мультифиламентный полиэстер. Наличие в проксимальной части стента цельнолитого непокрытого звена с опорными зубцами, конфигурация «FreeFlo». Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в виде: буквы «e» — 1 шт. в проксимальной части по центру, в виде «0» — 3 шт. в проксимальной части, 1 шт. в области бифуркации стент-графта, 2 шт. в дистальной части. Вшитый рентгенконтрастный маркер входного отверстия для контралатеральной части в виде кольца. Система доставки не требующая интродьюсера, максимальным диаметром 20F. Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 25 мм, дистальной подвздошной части 16 мм, длина | шт. | 13 |  |  |  |
| 3 | Система стент-графта для протезирования аневризмы грудного отдела аорты | Проксимальная часть: эндопротез для рентгенэндоваскулярной реконструкции аневризм грудной аорты с открытой короной в проксимальной части. Самораскрывающийсяэндопротез на доставляющем катетере, состоящий из одной части. Материал стента – нитинол (сплав никеля с титаном), материал покрытия – полиэстер. Наличие в проксимальной части непокрытого звена стента «FreeFlo» для фиксации выше левой подключичной артерии. Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и подобных) для фиксации стента. Легко визуализируемые под рентгеноскопомрентгеноконтрастные маркеры в виде цифры «8»: 4 шт. в проксимальной части и 1 шт. в центральной части, в виде «0» - 2 шт. в дистальной части. Поддерживающаянитиноловаямикроспираль по всему диаметру проксимальной части стент-графта. Система доставки, не требующая интродьюсера, диаметром 22—25F. Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 22—46 мм, дистальной аортальной части 22—46 мм, длина покрытой части 112—212 мм, общая длин | шт. | 4 |  |  |  |
| 4 | Проводник гидрофильный | Материал: внутренний стержень – никелит титана (нитинол), промежуточный полимерный слой с рентгеноконтрастным компонентом, соединительные слои, наружное четырехслойное гидрофильное покрытие (PhotoLink®). Рентгеноконтрастность по всей длине, усиленная рентгеноконтрастность дистального кончика (3 см). Характеристики: наличие прямых и изогнутых (60°) кончиков. Возможность выбора проводников с обычной жесткостью (длина внутреннего конусообразного дистального сегмента составляет 3,15 см) или с усиленной жесткостью (длина внутреннего конусообразного дистального сегмента составляет 2,32 см). Передача вращательного движения 1:1. Комплектуется вращающим устройством. 5 единиц в упаковке. Размеры: диаметр 0,035"", длина 150, 180 и 260 см. | шт. | 20 |  |  |  |
| 5 | Микроэмболы для внутрисосудистой эмболизации | Частицы эмболизационные из поливинилалкоголя для селективной эмболизации. Размер частиц в диапазоне от 45 до 1180 микрон включая границы диапазона. Индивидуальная стерильная упаковка. | шт. | 28 |  |  |  |
| 6 | Катетер баллонный Viatrac | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный кончик. Материал баллона нейлон-полиэфир. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Рабочая длина шафта 80,135см. Совместим с интродьюсером 4F (баллоны 4.0, 4.5мм), 5F (баллоны 5-7мм). Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0мм, длина 15, 20, 30, 40мм.. Требуемые размеры 6,0-20 мм. | шт. | 17 |  |  |  |
| 7 | Проводник коронарный 11 см/3.0г/180 см, кончик прямой | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений.Сердечник проводника представлен единым кордом без сочленений и точек перехода на всем протяжении с одного конца до другого, включая прохождение через мягкую подвижную часть проводника. Наружный диаметр не более 0,014". Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Требуемый проводник: проводник с усилинным сердечником и дистальной оплеткой для противостояния изломам при прохождении окклюзированного сегмента, рентгеноконтрастным кончиком 11 см, с нагрузкой на кончик до сгибания не менее 3,0 гр., длина проводника 180 см, кончик прямой. | шт. | 35 |  |  |  |
| 8 | Проводник коронарный 11 см/6.0г/180 см, кончик прямой | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений.Сердечник проводника представлен единым кордом без сочленений и точек перехода на всем протяжении с одного конца до другого, включая прохождение через мягкую подвижную часть проводника. Наружный диаметр не более 0,014". Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Требуемый проводник: проводник с усилинным сердечником и дистальной оплеткой для противостояния изломам при прохождении окклюзированного сегмента, рентгеноконтрастным кончиком 11 см, с нагрузкой на кончик до сгибания не менее 6,0 гр., длина проводника 180 см, кончик прямой. | шт. | 10 |  |  |  |
| 9 | Набор к системе инъекционной MEDRAD Avanta | Упаковка 1 из 2: 1.1. Шприц 150 мл. 1.2. Соединитель резьбовой. Упаковка 2 из 2: 2.1. Капельницы конические - 2 шт. 2.2. Адаптер Луэра - 4 шт. 2.3. Адаптер Луэра защищенный с обратным клапаном высокого давления. 2.4. Кран запорный трехпозиционный. 2.5. Трубка спиральная 19"" Ø 0,160"". 2.6. Трубка 9,8"" Ø 0,162"". 2.7. Трубка 13"" Ø 0,160"". 2.8. Трубка 6,25"" Ø 0,160"". 2.9. Трубка 25"" Ø 0,172"". 2.10. Трубка 3,95"" Ø 0,160"". 2.11. Игла без воздушного клапана. 2.12. Игла с воздушным клапаном двухканальная. Количество в коробке (единица поставки)-25 шт. | уп | 4 |  |  |  |
| 10 | Набор к системе инъекционной MEDRAD Avanta | В составе: 1. Трубка 46"" Ø 0,110"". 2. Трубка 7"" Ø 0,145"". 3. Трубка 46"" Ø 0,145"". 4. Адаптер Луэра - 3 шт. 5. Клипсы - 2 шт.; 6. Соединитель Т-Y-образный. 7. Адаптер вращающийся. 8. Кран запорный. 9. Количество в коробке (единица поставки)-25 шт. | уп | 5 |  |  |  |
| 11 | Устройство для ручного управления для автоматического инжектора для ангиографии Avanta | Устройство ручного управления для автоматического инжектора для ангиографии Avanta. Количество в коробке (единица поставки)-25 штук в упаковке. | уп | 2 |  |  |  |
| 12 | Катетер баллонный сосудистый 8.0 х 40 мм, длина 135 см | Тип катетера Over-The-Wire. Профиль кончика 0,040", профиль входа в стеноз 0,070". Низкокомплайенсный баллон, номинальное давление 14 атм. Доступные диаметры баллонов: 8 мм. Наличие баллонов длиной: 40мм. Наличие длин системы доставки: 135 cм. Наличие двух рентгеноконтрастных платино-иридиевых маркера, утопленных в баллон, длиной по 1,5 мм. Совместим с проводниковым катетером 6F для баллонов диаметром 8-10 мм. Совместим с проводником 0,035". Предлагаемые размеры: длина системы 135 см, диаметр баллона 8 мм, длина баллона 40 мм. | шт. | 7 |  |  |  |
| 13 | Катетер баллонный сосудистый | Тип катетера Over-The-Wire. Профиль кончика 0,040", профиль входа в стеноз 0,070". Низкокомплайенсный баллон, номинальное давление 14 атм. Доступные диаметры баллонов: 8 мм. Наличие баллонов длиной: 40мм. Наличие длин системы доставки: 135 cм. Наличие двух рентгеноконтрастных платино-иридиевых маркера, утопленных в баллон, длиной по 1,5 мм. Совместим с проводниковым катетером 6F для баллонов диаметром 8-10 мм. Совместим с проводником 0,035". Предлагаемые размеры: длина системы 135 см, диаметр баллона 10 мм, длина баллона 40 мм. | шт. | 5 |  |  |  |
| 14 | Система транскатетерного протезирования аортального клапана | Транскатетерный эндоваскулярный протез аортального клапана. Материал каркаса – нитинол. Створки клапана – свиной перикард. Механизм имплантации – саморасширяющийся. Положение клапана – супрааннулярный, самоцентрующийся. Высота ячейки каркаса 10 мм. Наличие двух колец фиксации и стабилизирующих ячеек в аортальной части. Наличие двойной перикардиальной структуры для предотвращений околоклапанной регургитации. Высота клапана 51 мм. Наличие размеров клапанов – 23, 25 и 27 мм. Направление раскрытия клапана от верхушки к основанию. Возможность как ретроградного, как и антеградного смещения аортального клапана при раскрытии клапана, в том числе после полного раскрытия проксимальной части клапана. Система эндоваскулярной трансфеморальной доставки в комплекте. Единый размер системы доставки для всех размеров клапана. Максимальный диаметр системы доставки 18Fr. Размеры по требованию заказчика. | шт. | 14 |  |  |  |
| 15 | Устройство ушивающее | Принцип действия: механическое ушивание по принципу чрескожного ушивания. Диапазон закрываемого пункционного отверстия артериальный доступ: от 5 до 8 F - минимум одно устройство; от 8,5 до 21 F - минимум два устройсва; венозный доступ: от 5 до 8 F - минимум одно устройство; от 8,5 до 24 F - минимум два устройсва. Cовместимость с проводниками: ≤ 0,038 дюйма (0,97 мм). Комплектующие: одно устройство Perclose ProGlide. Одно устройство для проталкивания узла (Устройство для обрезания нити Perclose). Материал шовной нити: одноволоконная полипропиленовая нить (Пролен 3.0). МРТ совместимость: совместим. | шт. | 65 |  |  |  |
| 16 | Система стент-графта для протезирования аневризмы брюшного отдела аорты | Основное тело: Бифуркационный эндопротез для рентгеноэндоваскулярной реконструкции аневризм брюшного отдела аорты с открытой короной в проксимальной части для фиксации выше почечных артерий. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере, выпускается в двух модификациях: 1) линейный эндопротез или 2) бифуркационный эндопротез состоящий из двух частей. Материал стента нитиноловые (сплав никеля с титаном) секции, с формированием внешней сетчатой структуры. Материал покрытия – двухслойная мембрана из мультифиламентного полиэстера. Наличие в проксимальной части стента цельнолитого непокрытого звена с опорными зубцами, с конфигурацией. Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части 2 шт., в длинной ножке бифуркации в проксимальной и дистальной части 2 шт., в короткой ножке бифуркации проксимальной и дистальной части 3 шт. Система доставки с максимальным диаметром 23F не требующая интродьюсера. Диаметр проксимальной аортальной части стент-г | шт. | 3 |  |  |  |
| 17 | Катетер ангиографический диагностический тип Roberts 5F/90 см/0.038" | Катетер TORCON NB® ADVANTAGEс кончиком Beacon®:- конфигурация - Roberts- материал нейлон- рентгеноконтрастный кончик- цвет голубой- 16-ти проволочная армировка- без боковых отверстий- внешний диаметр 5.0 Фр.- длина 90 см- максимальная пропускная способность 15 мл/сек 100% Oxilan® 350 при максимально ренкомендуемом давлении 84 кг/см2 или 1200 psi- для использования с проводником .038". | шт. | 10 |  |  |  |
| 18 | Игла ангиографическая пункционная 18G, без стилета | Игла ангиографическая предназначена для пункции магистральных артерий. Диаметр 18 G без стилета. | шт. | 160 |  |  |  |
| 19 | Катетер для обеспечения улучшенной поддержки проводникового катетера 6F | Катетер для поддержки проводникового катетера при проведении интервенционных процедур на коронарных и периферических артериях. Диаметр микрокатетера не более 6F. Наружный диаметр 0,066"(1,68 мм), внутренний диаметр 0,057" (1,45 мм). Гидрофильное покрытие микрокатетера. Мягкий атравматичный кончик. Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров на дистальном и проксимальном концах микрокатетера. Длина проксимального шафта стальной гипотрубки 120 см. Длина дистального сегмента микрокатетера 25 см. | шт. | 35 |  |  |  |
| 20 | Катетер коронарный проводниковый 6F/100 см/JR 4.0 | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие широкого спектра форм кончика: стандартные катетеры для позиционирования в устьях левой (ЛКА) и правой коронарных артерий (ПКА) при различных вариантах отхождения коронарных артерий от аорты; катетеры для проведения коронарошунтографии; катетер для селективного контрастирования передней нисходящей артерии (ПНА) при ее дистальных или комплексных поражениях; катетер для выполнения процедур преимущественно на огибающей артерии (ОА) с дополнительной контралатеральной поддержкой в случаях со сложной анатомией, протяженными, кальцинированными стенозами и хроническими окклюзиями; может быть использован как при правом, так и при левом радиальном доступе. Проволочная армировка 2x2 по всей длине обеспечивает четкую передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера. Полимерная оплетка обеспечивает оптимальную боковую поддержку и удержание заданной кривизны. Управляемость по оси 1:1 | шт. | 80 |  |  |  |
| 21 | Устройство раздувающее | Набор включает в себя: шприц-индефлятор , Y-адаптер, тупая игла для проведения 0,014” проводника, торкер (устройство для управления проводником). Шприц-индефлятор предназначен для раздувания и сдувания баллонных катетеров, объем должен быть не более 30 мл, шкала не более 30 атм, замок для фиксации давления, устройство для быстрого опорожнения баллона. Адаптер может быть присоединен к диагностическому катетеру, проводниковому катетеру, интродьюсеру. Клапан вращающегося регулируемого адаптера должен позволять вводить инструменты размерами не менее 3F, но не более 8F, эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер должен быть прозрачным для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение должно позволять омывать инструмент, находящийся в просвете катетера-интродьюсера, и может использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. Тупая игла должна быть предназначена для проведения 0,014” провод | шт. | 156 |  |  |  |
| 22 | Система транскатетерного протезирования аортального клапана | Биологический протез аортального клапана для транскатетерной имплантации . Дизайн конструкции – свиной перикард на нитиноловом каркасе. Принцип раскрытия клапана – Саморасширяющийся, за счет геометрической термопамятинитинола. Продольный размер ячейки каркаса - 8 мм. Диаметр клапана в сложенном состоянии – 6 мм. Супраанулярное расположение клапана после раскрытия. Ручное сжатие клапана с помощью специального устройства. Наличие размеров клапанов – 23, 26,29,34 мм. Возможность репозиционирования клапана - при высвобождении 2/3 длины протеза из системы доставки. Доставляющее устройство - единым блоком.Наружный диаметр системы доставки не менее 18 Fr. Длина гибкой части доставляющего устройства - не менее 107 см.Подвижный слой - lва металлических слоя двигаются один относительно другого .Порты для промывания – 3 шт. Интродьюсер на системе доставки в наличии. Длина интродьюсера на системе доставки 30см. Устройства для монтирования протеза на систему доставки - пластиковый конус и трубки | шт. | 11 |  |  |  |
| 23 | Катетер коронарный диагностический 5F/100 см/AL1.0 | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Для сохранения радиальной жесткости стенок катетера используется двойная проволочная армировка по всей длине. Многослойная структура стенки катетера: наружный слой полиэтилен, средний слой – двойная металлическая оплетка, внутренний слой – полиэфирамид. Рентгенконтрастный кончик атравматичный, изготовлен из ко-полимера полиамида и полиэфира. Покрытие катетера из тромбо-устойчивого материала. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний диаметр катетера 5F не менее 1.1 мм, для катетера 6F не менее 1,3 мм. Максимальное давление не менее 1200 psi. Минимальная пропускная способности при максимальном давлении не менее 19,8 мл/с. Длина 100 см. Стерильный. Одноразовый. Требуемый размер: 5F/AL1.0. | шт. | 15 |  |  |  |
| 24 | Устройство катетерное для защиты от эмболии 5.5 мм, длина 190 см | Коаксиальный фильтр для защиты сосудистого русла от дистальной эмболизации. Представляет собой веретенообразную конструкцию в виде перевернутой корзинки с нитиноловым кольцомв основании, покрытую нейлоновой мембраной. Корзинка свободно вращается и перемещается по проводнику, проходящему через её центр. Толщина нейлоновой мембраны 0,00045" (11,43 микрон), размер пор - 120 ммикрон. Гидрофильное антитромбогенное покрытие мембраны. Рентгеноконтрастное опорное кольцо и 2 рентгеноконтрастных маркера проксимальнее и дистальнее купола. Размер фильтра: 5,0 мм для сосудов диаметром 2,5-4,8 мм. Участок стенки артерии, требуемый для "парковки" фильтра: 19 мм/22,5 мм. Дистальный профиль кончика доставляющей системы 0,0285" (0,725 мм). Наружный диаметр доставляющей системы( кроссинг-фильтр) - 2,8F/3,2F ( для фильтра 5,0/7,2 мм). Совместим с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). В комплекте доставляющий катетер быстрой смены с 0.014" проводником 190 см с ограничителем и катетер для удаления. | шт. | 17 |  |  |  |
| 25 | Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6Fr, длина 11 см, проводник 0,025" | Интродьюсер длиной 11 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки нитродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру: 6 Fr - зеленый. Наличие дилататора, обтуратора и проводника 0.025" (0.64мм), длиной 50 см. Материал проводника нержавеющая сталь, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Металлическая игла длиной 4.0 см, диаметром 20G. Наличие цветовой кодировки втулки - желтый (20G). Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия все | шт. | 400 |  |  |  |
| 26 | Катетер коронарный проводниковый 6F/100 см/JL 3.5 | Предназначен для катетеризации артерий. Является компонентном коаксиальной системы. Обеспечивает доставку и поддержку рабочих инструментов (проводник, баллонный катетер, стент) и введение препаратов в устье коронарных артерий. Атравматический закругленный дистальный кончик, суживающийся к концу для увеличения гибкости, многослойная стенка. Один из слоев представляет армирующую оплетку - двухслойную стальную сетку с использованием "гибридной технологии" для увеличения внутреннего просвета. Специальное усиленное плетение, состоящее из двух высокопрочных упругих проводников, позволяет поддерживать внутренний просвет, улучшает управляемость, препятствует скручиванию. Внутренний и наружный слои стенки катетера из биологически инертного полимера с высоким коэффициентом скольжения. Длина катетера 100 см. Внутренний просвет катетера для катетера диаметром 6F не менее 0.070" (1.78 мм); для катетера 7F не менее 0,081" (2.06 мм); для катетера 8F не менее 0.090" (2.28 мм). Требуемый тип и разм | шт. | 210 |  |  |  |
| 27 | Проводник внутрисосудистый 0.035"/180см/J-изгиб 3 мм | Материал стилета - медицинская нержавеющая сталь. Дизайн дистального сегмента стилета - плавное уменьшение диаметра от проксимального сегмента к дистальному. Материал покрытия – политетрафторэтилен. Доступные заданные варианты кривизны длистального сегмента – прямой, J-образный. Доступные диаметры J-образного изгиба дистального сегмента - 1.5 мм, 3 мм, 6 мм, 12 мм. Доступные длины проводников - 40 см, 80 см, 100 см, 125 см, 150 см, 180 см, 260 см. Доступные диаметры проводников - 0.018", 0.025", 0.028", 0.032", 0.035", 0.038". Доступные степени жесткости - пониженная, стандартная, повышенная. Наличие моделей с подвижным стилетом. Наличие моделей с двумя гибкими сегментами. Требуемая модификация: диаметр 0,035", J-образный изгиб дистального сегмента -3 мм, жесткость стандартная. Размер: 180 см. | шт. | 15 |  |  |  |
| 28 | Катетер коронарный диагностический 5F/100 см/AL2.0 | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Для сохранения радиальной жесткости стенок катетера используется двойная проволочная армировка по всей длине. Многослойная структура стенки катетера: наружный слой полиэтилен, средний слой – двойная металлическая оплетка, внутренний слой – полиэфирамид. Рентгенконтрастный кончик атравматичный, изготовлен из ко-полимера полиамида и полиэфира. Покрытие катетера из тромбо-устойчивого материала. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний диаметр катетера 5F не менее 1.1 мм, для катетера 6F не менее 1,3 мм. Максимальное давление не менее 1200 psi. Минимальная пропускная способности при максимальном давлении не менее 19,8 мл/с. Длина 100 см. Стерильный. Одноразовый. Требуемый размер: 5F/AL2.0 | шт. | 11 |  |  |  |
| 29 | Катетер коронарный диагностический 5F/100 см/AR1.0 | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Для сохранения радиальной жесткости стенок катетера используется двойная проволочная армировка по всей длине. Многослойная структура стенки катетера: наружный слой полиэтилен, средний слой – двойная металлическая оплетка, внутренний слой – полиэфирамид. Рентгенконтрастный кончик атравматичный, изготовлен из ко-полимера полиамида и полиэфира. Покрытие катетера из тромбо-устойчивого материала. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний диаметр катетера 5F не менее 1.1 мм, для катетера 6F не менее 1,3 мм. Максимальное давление не менее 1200 psi. Минимальная пропускная способности при максимальном давлении не менее 19,8 мл/с. Длина 100 см. Стерильный. Одноразовый. Требуемый размер: 5F/AR1.0 | шт. | 5 |  |  |  |
| 30 | Катетер коронарный диагностический 5F/100 см/AR2.0 | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Для сохранения радиальной жесткости стенок катетера используется двойная проволочная армировка по всей длине. Многослойная структура стенки катетера: наружный слой полиэтилен, средний слой – двойная металлическая оплетка, внутренний слой – полиэфирамид. Рентгенконтрастный кончик атравматичный, изготовлен из ко-полимера полиамида и полиэфира. Покрытие катетера из тромбо-устойчивого материала. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний диаметр катетера 5F не менее 1.1 мм, для катетера 6F не менее 1,3 мм. Максимальное давление не менее 1200 psi. Минимальная пропускная способности при максимальном давлении не менее 19,8 мл/с. Длина 100 см. Стерильный. Одноразовый. Требуемый размер: 5F/AR2.0. | шт. | 5 |  |  |  |
| 31 | Катетер коронарный диагностический 5F/110 см/PigTail | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении – не менее 19,8 мл/с. Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 110 см. Требуемый размер: 5F/PIG. | шт. | 90 |  |  |  |
| 32 | Интродьюсер внутрисосудистый 5F/11см/0.035" | Предназначен для введения инструментов в сосуд. Интродьюсер с гемостатическим клапаном, покрытым силиконом, с высоким уровнем скольжения клапана, внутренней и наружной поверхностей интродъюсера, с боковым портом, снабженным трехходовым краном. Материал – рентгеноконтрастный пластик. Диаметр от 4F до 9F. Длина канюли 11, 25 см. Несминаемость трубки при прохождении изгибов. Трехстворчатый дизайн клапана интродьюсера. Внутренний диаметр не менее 2,0 мм для 6 F. Наличие дилататора, снабженного замком. Наличие минипроводника 45 см, 0,035". Цветовая маркировка интродьюсеров в зависимости от диаметра. Требуемый размер: длина 11 см, диаметр 5F. | шт. | 150 |  |  |  |
| 33 | Интродьюсер внутрисосудистый 6F/11см/0.035" | Предназначен для введения инструментов в сосуд. Интродьюсер с гемостатическим клапаном, покрытым силиконом, с высоким уровнем скольжения клапана, внутренней и наружной поверхностей интродъюсера, с боковым портом, снабженным трехходовым краном. Материал – рентгеноконтрастный пластик. Диаметр от 4F до 9F. Длина канюли 11, 25 см. Несминаемость трубки при прохождении изгибов. Трехстворчатый дизайн клапана интродьюсера. Внутренний диаметр не менее 2,0 мм для 6 F. Наличие дилататора, снабженного замком. Наличие минипроводника 45 см, 0,035". Цветовая маркировка интродьюсеров в зависимости от диаметра. Требуемый размер: длина 11 см, диаметр 6F. | шт. | 110 |  |  |  |
| 34 | Стент внутрисосудистый Acculink 6.0 х 8.0 мм, длина 40 мм | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде 6 зигзагообразных колец соединенных 3мя продольными балками под углом в 120°, образующих "открытые" ячейки W-образной формы. Толщина стенки не более 0.005", соотношение металл/артерия не более 10.82%, укорочение не более 0.32%. 2 вида стента: цилиндрический - диаметром 5, 6, 7, 8, 9, 10мм, длиной 20, 30, 40мм; трапециевидный - диаметром 6-8 и 7-10мм, длиной 30, 40мм. Материал шафта доставляющей системы: полиамид покрытый пебаксом (полиэфиром). Гидрофобное покрытие на основе силикона. Длина шафта доставляющей системы 132см. Профиль доставляющей системы в дистальной части не более 5.8F(1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Требумый размер: трапециевидный, 6.0 - 8.0 мм, длина 40 мм. | шт. | 12 |  |  |  |
| 35 | Стент внутрисосудистый Acculink 6.0 х 8.0 мм, длина 30 мм | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде 6 зигзагообразных колец соединенных 3мя продольными балками под углом в 120°, образующих "открытые" ячейки W-образной формы. Толщина стенки не более 0.005", соотношение металл/артерия не более 10.82%, укорочение не более 0.32%. 2 вида стента: цилиндрический - диаметром 5, 6, 7, 8, 9, 10мм, длиной 20, 30, 40мм; трапециевидный - диаметром 6-8 и 7-10мм, длиной 30, 40мм. Материал шафта доставляющей системы: полиамид покрытый пебаксом (полиэфиром). Гидрофобное покрытие на основе силикона. Длина шафта доставляющей системы 132см. Профиль доставляющей системы в дистальной части не более 5.8F(1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Требумый размер: трапециевидный, 6.0 - 8.0 мм, длина 30 мм. | шт. | 5 |  |  |  |
| 36 | Катетер внутрисосудистый MP/8F, длина 90 см | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на периферических артериях. Наличие широкого спектра форм кончика. Проволочная армировка 2x2 по всей длине обеспечивает четкую передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера. Полимерная оплетка обеспечивает оптимальную боковую поддержку и удержание заданной кривизны. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Хорошая рентгеноконтрастность. Повышенная устойчивость к перегибам. Мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик."Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета: внутренний просвет для катетера 8F - 0,091". Внутреннее покрытие ПТФЭ. Наличие моделей катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Модификации: MP 8F - 90 см | шт. | 44 |  |  |  |
| 37 | Щипцы биопсийные для сердца 5,5 F | Предназначены для взятия образца ткани из желудочка сердца. Доступы: внутренняя яремная вена, бедренная вена. Неформообразующий/невращающийся кончик, форма кончика –прямой. Размеры- 5,5 F(совместим с 7 и 8F интродьюсером). Шафт-металлическая спираль, тефлоновое покрытие. Кончики шипцов контролируются проводником, соединенным с трехкольцевой ручкой. Оба кончика открываются. Длина системы 104 см . Наружный диаметр кончиков щипцов-2,3мм. Объем щипцов (в мм кубических) – 5,2мм. | шт. | 20 |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения по заявке заказчика, но не позднее 20.12.2021 г., по заявке Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 24.02.2021 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Куликова И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Алешечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |