| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/02/2022 г. 232-2022 №.__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт |  |  | Цена, рублей |  | Страна происхождения |  | Остаточный срок годности |  | ОКПД2\КТРУ |  | Код вида МИ |  |
| 1 | Микрокатетер для периферических/коронарных сосудов | Однопросветный микрокатетер с оплетенной трубкой, изменяемой жесткостью и хабом под люэровский наконечник на проксимальном конце. Трубка катетера снабжена гидрофильным покрытием для уменьшения трения при использовании катетера. Каждый микрокатетер снабжен поворотным гемостатическим клапаном с переходником для бокового ответвления. Диаметр микрокатетера: проксимально 2,7 F, дистально 2,4 F. Диаметр внутренний – не менее 0,021 дюйма. Длина катетера 150 см. |  |  | шт | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Микрокатетер для периферических/коронарных сосудов | Микрокатетер многофункциональный для использования в коронарных и периферических сосудах. Размер гибкой дистальной части 20 см. Гидрофильное покрытие дистальных 80 см. Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки, инкапсулированной в стенку катетера, расположенной на расстоянии 1,3 мм проксимальнее дистального конца катетера. Формы кончика катетера - прямой. Диаметр микрокатетера: проксимально 2,8 F, дистально 2,4 F. Длина катетера 150 см. Внутренний диаметр микрокатетера: 0,020 дюйма (0,53мм). Совместимость с проводником диаметром 0,018 дюйма. Рекомендованный проводниковый катетер диаметром 0,040 дюйма (1,02 мм). Пропускная способность – 1,71 мл/сек для катетеров длиной 150 см. Трехслойная конструкция катетера. Наружный материал катетера - специальный полимер с изменяемыми свойствами, материал оплетки нейлон. Материал внутреннего слоя - политетрафторэтилен. Максимальное допустимое давление катетера 800 psi. Материал втулки устойчивый к воздействию жиров, растворителей и спиртосодержащих растворов. Цветовая кодировка основания катетера- голубая. |  |  | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Микрокатетер для периферических/коронарных сосудов | Армированный по всей длине микрокатетер с гидрофильным покрытием. Длина дистальной части 6 см. Кончик с рентгеноконтрастными маркерами и возможностью моделирования. Диаметр наружный: дистальной части 1,7 F, проксимальной части 2,4 F. Диаметр внутренний 0,0165 дюйма. Совместимость с проводниками: 0,010 дюйма. Длина катетера 150 см. |  |  | шт | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 11.02.2022 16:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |