| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 07.11.2017 г. №.699-2017 На № _______ от _________ |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Производитель | Остаточный срок годности |
| 1 | Жгут венозный для внутривенных манипуляций с застежкой, взрослый или эквивалент. | Представляет собой практичную давящую повязку для вен (венозный жгут). Состоит из мягкой упругой резинотканевой ленты с наконечником и защелкой, пластмассового корпуса, замыкающего при манипуляциях ленту в петлю. При сжимании не вызывает боли и ущемления кожи и одежды. Степень сжатия петли легко регулируется: усиливается подтягиванием за наконечник жгута, ослабляется и отстегивается нажатиями на клавиши. Длина ленты в свободном состоянии не менее 45 см, в растянутом виде не менее 85 см. Ширина ленты - 2,5 см. | шт. | 300,000 |  |  |  |
| 2 | Зонд дуоденальный Рильса с РКП СН 12, длина 125 см или эквивалент. | Дуоденальный катетер (зонд) Рильса. Для аспирации кишечного содержимого и проведения энтерального питания. Изготовлен из ПВХ медицинского назначения, без фталатов. В качестве пластификаторов - полиадипаты, что указано на упаковке. В связи с этим может использоваться в течение 3-х недель не теряя своих свойств. Жесткость по Шору А78. Размер СН 12/125 см. Четыре увеличенных дренажных отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости. Пропорциональность размеров боковых отверстий обеспечивает несминаемость дистального конца зонда. На дистальном конце - рентгенконтрастная олива, по всему длиннику трубки - рентгеноконтрастная полоса, что позволяет контролировать процесс введения зонда в двенадцатиперсную кишку. С адаптером Луэра. Просвет не перекрывается при скручивании. Эффективная длина 1210 мм. Градуировка на расстоянии 380, 510 и 640 мм от дистального конца. Специально обработанная поверхность снижает потребность в применении смазывающих средств. Цветомаркированный воронкообразный коннектор позволяет быстро определить диаметр изделия и может использоваться со всеми стандартными адапторами. В индивидуальной стерильной упаковке. Стерилизован этиленоксидом. Срок хранения не менее 5 лет. | шт. | 2 000,000 |  |  |  |
| 3 | Игла для биопсии костного мозга MIELO-CAN, 15G x 20-60 мм или эквивалент. | Игла для биопсии костного мозга (одноразовая, стерильная). Игла имеет тройную заточку и удобную рукоятку. Механизм регулировки длины имеет миллиметровую шкалу. Для пункции из подвздошного гребня 15G с регулируемой длиной от 2 до 6 см. | шт. | 50,000 |  |  |  |
| 4 | Игла для трепанобиопсии костной ткани BEST-LISAS PARAGON, 9G x 10 cм или эквивалент. | Игла для трепанобиопсии костной ткани с системой облегченного отделения образца, функционирующей с помощью полуавтоматической встроенной системы облегченного отделения. Размер 9G (3,5 мм), длина 10 cм. Игла является новейшей генерацией игл для трепанобиопсии, позволяет проводить максимально безопасную биопсию костной ткани и 100% успешное извлечение неповрежденного образца. Благодаря уникальной системе фиксации образца, в процессе биопсии не требуется производить «выламывающие» движения, что значительно снижает кровопотерю и болевые ощущения у пациента. Одноразовая, стерильная. | шт. | 40,000 |  |  |  |
| 5 | Катетер уретральный Нелатона СН 12 мужской 40 см или эквивалент. | Катетер мужской уретральный Нелатона. Размер СН 12/40 см, материал изготовления – ПВХ. Особое качество обработки поверхности: "замороженная поверхность". С прочным гладким атравматичным слепым концом - с одной стороны и цветомаркированным коннектором - с другой. Вблизи пузырного конца катетера - гладкие боковые овальные дренажные отверстия оптимального размера на разном расстоянии от пузырного конца катетера. Упакован в развернутом виде в стерильную упаковку - блистер с легко разъединяющимися со стороны коннектора лепесками. Срок сохранения стерильности катетера не менее 5 лет. | шт. | 10,000 |  |  |  |
| 6 | Катетер уретральный Нелатона СН 14 мужской 40 см или эквивалент. | Катетер мужской уретральный Нелатона. Размер СН 14/40 см, материал изготовления – ПВХ. Особое качество обработки поверхности: "замороженная поверхность". С прочным гладким атравматичным слепым концом - с одной стороны и цветомаркированным коннектором - с другой. Вблизи пузырного конца катетера - гладкие боковые овальные дренажные отверстия оптимального размера на разном расстоянии от пузырного конца катетера. Упакован в развернутом виде в стерильную упаковку - блистер с легко разъединяющимися со стороны коннектора лепесками. Срок сохранения стерильности катетера не менее 5 лет. | шт. | 10,000 |  |  |  |
| 7 | Катетер уретральный Нелатона СН 16 мужской 40 см или эквивалент. | Катетер мужской уретральный Нелатона. Размер СН 16/40 см, материал изготовления – ПВХ. Особое качество обработки поверхности: "замороженная поверхность". С прочным гладким атравматичным слепым концом - с одной стороны и цветомаркированным коннектором - с другой. Вблизи пузырного конца катетера - гладкие боковые овальные дренажные отверстия оптимального размера на разном расстоянии от пузырного конца катетера. Упакован в развернутом виде в стерильную упаковку - блистер с легко разъединяющимися со стороны коннектора лепесками. Срок сохранения стерильности катетера не менее 5 лет. | шт. | 10,000 |  |  |  |
| 8 | Катетер уретральный Нелатона СН 20 мужской 40 см или эквивалент. | Катетер мужской уретральный Нелатона. Размер СН 20/40 см, материал изготовления – ПВХ. Особое качество обработки поверхности: "замороженная поверхность". С прочным гладким атравматичным слепым концом - с одной стороны и цветомаркированным коннектором - с другой. Вблизи пузырного конца катетера - гладкие боковые овальные дренажные отверстия оптимального размера на разном расстоянии от пузырного конца катетера. Упакован в развернутом виде в стерильную упаковку - блистер с легко разъединяющимися со стороны коннектора лепесками. Срок сохранения стерильности катетера не менее 5 лет. | шт. | 10,000 |  |  |  |
| 9 | Катетер уретральный Фолея СН 14 двухходовый 40 см или эквивалент. | Катетер уретральний Фоллея 2-х ходовый СН 14. Изготолен из сплава силикона и латекса, ярко желтого цвета, выделяющего силикон на всем протяжении использования и препятствующий соприкосновению стенок уретры с материалом катетера, имеет атравматический закругленный кончик и 2 овальных отверстия. Баллон не менее 30 мл. Длина катетера 38-40 см. Стерильная упаковка. Цветовая маркировка соотвествующая международному стандарту размеров. | шт. | 10,000 |  |  |  |
| 10 | Кружка Эсмарха резиновая р.2 (1,5 л) или эквивалент. | В комплект входят два наконечника: жесткий (ПЭ) – 95 х 7,4 мм и мягкий (ПВХ) – 76 х 7 мм. Наконечник можно сменить, опустив конец трубки в воду с горячей водой. Производятся из высококачественных материалов, согласованных с органами здравоохранения; не содержат токсичных и аллергических компанентов; подходят для многократного и продолжительного применения; стойки к многократным дезинфекциям; комплектуются двумя наконечниками: мягким и твердым. Объем 1,5 л. | шт. | 10,000 |  |  |  |
| 11 | Набор гинекологический (зеркало по Куско №2, цитощетка) или эквивалент. | Набор одноразовый, стерильный предназначен для гинекологических обследований, проведения профилактических осмотров, лечебных процедур, взятия проб на анализ при медосмотрах и диагностике. Состав набора: зеркало гинекологическое полимерное двухстворчатое №2, однократного применения стерильное; цитощетка одноразовая; салфетка размером не менее 60 х 40 см; перчатки медицинские диагностические, одноразовые. Набор инструментов для гинекологических обследований, однократного применения, представляет собой набор гинекологических инструментов и средств индивидуальной защиты врача и пациента от инфицирования. Все комплектующие входящие с состав набора изготовлены из нетоксичных полимерных материалов. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Стерилизация наборов газовая – оксидом этилена. Срок годности не менее 3-х лет . | уп. | 3 000,000 |  |  |  |
| 12 | Набор гинекологический (зеркало по Куско №2, шпатель Эйра) или эквивалент. | Набор одноразовый, стерильный предназначен для гинекологических обследований, проведения профилактических осмотров, лечебных процедур, взятия проб на анализ при медосмотрах и диагностике. Состав набора: зеркало гинекологическое полимерное двухстворчатое №2, однократного применения, стерильное; шпатель гинекологический для взятия мазка двухсторонний, полимерный, одноразовый; салфетка размером не менее 60 х 40 см; перчатки медицинские диагностические одноразовые. Набор инструментов для гинекологических обследований, однократного применения, представляет собой набор гинекологических инструментов и средств индивидуальной защиты врача и пациента от инфицирования. Все комплектующие входящие с состав набора изготовлены из нетоксичных полимерных материалов. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Стерилизация наборов газовая – оксидом этилена. Срок годности не менее 3-х лет. | уп. | 2 000,000 |  |  |  |
| 13 | Наконечник для кружки Эсмарха взрослый, одноразовый или эквивалент. | Наконечники предназначены для промывания и спринцевания полостей организма человека, а также микроклизм. Наконечники для взрослых, размер 8,0 х 160. Наконечники по техническим характеристикам соответствуют требованиям ТУ 9398-004-27380060-2006. Наконечники представляет собой цилиндрическую деталь, имеющую рабочую и присоединительную части. В присоединительной части имеется дополнительный внутренний конус "Луер". Наконечники изготовлены из полипропилена. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Наконечники стерильны, нетоксичны. Стерилизация наконечников газовая – оксидом этилена. Средний срок годности наконечников не менее 3 лет. | шт. | 3 500,000 |  |  |  |
| 14 | Термометр медицинский безртутный в футляре или эквивалент. | Материал корпуса – стекло закаленное. Диапазон измерения температуры – от 35°С до 42°С, Точность измерений – +/- 0,1° С. Время измерения 3-5 мин. Отсутствие ртути, отсутствие спирта. Заменитель ртути – жидкий сплав металлов -Галлий, Индий, Олово. Защитный пластиковый футляр. | шт. | 250,000 |  |  |  |
| 15 | Тест-полоски офтальмологические диагностические "Офтолик® - тест" для пробы Ширмера №100 или эквивалент. | "Стерильная фильтровальная бумага. Применяется для определения уровня слёзопродукции, диагностики синдрома сухого глаза. Длина 60 мм. Впитывающая часть полоски 5х40 мм. Полоска состоит из впитывающей бумаги, не пропитанной красителем и градуирована шкалой от 0 до 35 мм. Каждая тест-полоска запакована в стерильную индивидуальную упаковку. В одной коробке содержится 100 тест-полосок. Впитывающая часть тест-полосок имеет закругленную форму для обеспечения пациенту комфорта при проведении теста. Продукт предназначен для применения специалистами." | уп. | 3,000 |  |  |  |
| 16 | Цитощетка одноразовая или эквивалент. | Современный одноразовый, стерильный инструмент для взятия материала с поверхности слизистых оболочек. Наличие мягких эластичных щетинок на рабочей части цитощетки позволяет собрать большое количество материала для различных видов исследований. Цитощетка удобна в применении, обеспечивает репрезентативное атравматичное взятие материала. При необходимости рабочая часть может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке. Это позволяет адаптировать инструмент в зависимости от анатомических особенностей зоны, с которой выполняется взятие материала. Инструмент поставляется стерильным и готовым к использованию. Показания: взятие материала для цитологических, микробиологических исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике. Стерилизация – радиационная. | шт. | 1 000,000 |  |  |  |
| 17 | Шпатель одноразовый стерильный или эквивалент. | Современный одноразовый, стерильный инструмент для взятия материала с поверхности слизистых оболочек. Наличие мягких эластичных щетинок на рабочей части цитощетки позволяет собрать большое количество материала для различных видов исследований. Цитощетка удобна в применении, обеспечивает репрезентативное атравматичное взятие материала. При необходимости рабочая часть может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке. Это позволяет адаптировать инструмент в зависимости от анатомических особенностей зоны, с которой выполняется взятие материала. Инструмент поставляется стерильным и готовым к использованию. Показания: взятие материала для цитологических, микробиологических исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике. Стерилизация – радиационная. | шт. | 5 000,000 |  |  |  |
| 18 | Шприц Жане одноразовый 150 мл стерильный (без винтовой нарезки) или эквивалент. | Шприцы предназначены для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей. Шприцы по техническим характеристикам соответствуют всем требованиям. Шприцы состоят из - цилиндра, штока и поршня. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема 150 мл и имеет расширенную градуировку до 160 мл. Нижняя часть цилиндра снабжена присоединительным конусом для катетерной насадки. На внутренней поверхности цилиндра, в верхней части, цилиндра имеется стопорное кольцо, препятствующее случайному выпадению штока из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет два кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, шток - из полиэтилена низкого давления, поршень из специальной резины. На цилиндре имеется маркировка - изделие не содержит латекса. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприцы стерильны, апирогенны, нетоксичны. Стерилизация шприцев газовая - оксидом этилена. Средний срок годности шприцев не менее 5 лет. | шт. | 2,000 |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения по 20.12.2018г., по потребности Заказчика в соответствии с заявкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в течение 5 календарных дней. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы И.О. Куликова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санникова Елена Владимировна, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |