| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 14.02.2017 г. №.30-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корзина сетчатая не менее 255*245*50 | Размер не менее 255x245x50 мм материал корзины – нержавеющая сталь марки AISI304L, подвергающейся конечной электролитической полировке. Сетка из тонкой изогнутой проволоки диаметром не более 0,9мм имеет цельную структуру плетения по всему периметру корзины, к нижнему каркасу сетка крепится без разрыва плетения, края плетения крепятся к верхнему каркасу корзины высокоточной точечной сваркой, не создающей заусеницы и труднодоступные места. В углах края плетения сходятся в одну точку сливаясь друг с другом, что обеспечивает повышенную прочность конструкции. Проволока вертикального плетения с S-образными изгибами ассиметричной амплитуды в соседних рядах плетения, что позволяет волнообразно выполненной проволоке горизонтального плетения плотно прилегая к изгибам, огибать ее с разных сторон, предавая плетению усиленную жесткость и целостность ячеек плетения. Каркас выполнен из проволоки не менее 6 мм. Ручки из проволоки не более 5 мм убираются внутрь корзины, параллельно стенкам. Гарантия на корзины не менее 3 (трех) лет распространяется на целостность плетения ячеек корзины, всех сварных элементов и коррозийную стойкость материала. | шт. | 36 |  |  |
| 2 | Корзина сетчатая не менее 405*255*50 | Размер не менее 405x255x50 мм материал корзины – нержавеющая сталь марки AISI304L, подвергающейся конечной электролитической полировке. Сетка из тонкой изогнутой проволоки диаметром не более 0,9мм имеет цельную структуру плетения по всему периметру корзины, к нижнему каркасу сетка крепится без разрыва плетения, края плетения крепятся к верхнему каркасу корзины высокоточной точечной сваркой, не создающей заусеницы и труднодоступные места. В углах края плетения сходятся в одну точку сливаясь друг с другом, что обеспечивает повышенную прочность конструкции. Проволока вертикального плетения с S-образными изгибами ассиметричной амплитуды в соседних рядах плетения, что позволяет волнообразно выполненной проволоке горизонтального плетения плотно прилегая к изгибам, огибать ее с разных сторон, предавая плетению усиленную жесткость и целостность ячеек плетения. Каркас выполнен из проволоки не менее 6 мм. Ручки из проволоки не более 5 мм убираются внутрь корзины, параллельно стенкам. Гарантия на корзины не менее 3 (трех) лет распространяется на целостность плетения ячеек корзины, всех сварных элементов и коррозийную стойкость материала. | шт. | 80 |  |  |
| 3 | Фильтр тефлоновый, 1шт. Не менее,Ø190мм | Круглой формы, не более Ø190мм, срок службы не менее 1200 циклов стерилизации. Биологическая непроницаемость фильтра, в том числе после истечения срока 1200 циклов стерилизации, должны быть подтвержден результатами испытаний. На поверхности фильтра, за пределами рабочей зоны должны быть нанесены поля для маркировки, обозначенные условными знаками, на которых наносится дата начала службы фильтра (установка) и дата окончания срока службы. Наличие регистрационного удостоверения РЗН | шт. | 2 |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по заявке Заказчика. но не позднее 30.04.2017 г.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 17.02.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы									    И.О.Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04